BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Appel d'offres ouvert national N°53/2026/DPA/G Du 01/09/2026 à 10H

Objet du marché : Travaux D’aménagement Hydro-Agricoles de périmètre Tighematine ; Commune Rurale Ras Laksar Dans le Cadre du Projet d'Appui au Développement Rural Intégré des Zones de Montagne de l'Oriental (PADERMO) ; Province de Guercif.

| N° prix | Désignation des travaux | Unité | Quantité | Prix Unitaire HT en DH | Montant Total HT en DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Terrassements, remblai, Hérissonage, démolition et gabion |  |  |  |  |
| 101 | Déblais pour canaux et ouvrages exécutés en terrain de toute nature y compris rocher et terrassement dans l’eau en pleine masse en tranchée ou en rigole et à toutes profondeurs y compris toutes sujétions dont celles de boisage, étayage. | m3 | 30,00 |  |  |
| 102 | Remblais compacté pour ouvrages et canaux y compris toutes sujétions. | m3 | 55,00 |  |  |
| 103 | Hérissonnage en pierre de 0,20 m y compris toutes sujétions. | m2 | 620,00 |  |  |
| 104 | Démolition des ouvrages dégradés en maçonnerie ou béton y compris évacuation et toutes sujétions. | ml | 40,00 |  |  |
| 105 | Gabions métalliques y compris toutes sujétions. | m3 | 40,00 |  |  |
| 200 | Bétons y compris coffrage |  |  |  |  |
| 201 | Béton de propreté dosée à 150 kg de ciment CPJ 45 par m3 de béton y compris toutes sujétions | m3 | 70,00 |  |  |
| 202 | Béton pour béton Cyclopéen ou Gros béton dosé à 300 kg de ciment CPJ 45 par métre cube de béton y compris toutes sujétions | m3 | 50,00 |  |  |
| 203 | Béton pour BA dosé à 350 kg de ciment CPJ 45 par métré cube de béton avec incorporation d’un produit hydrofuge y compris toutes sujétions. | m3 | 165,00 |  |  |
| 300 | Aciers à haute adhérence pour armatures |  |  |  |  |
| 301 | Acier à haute adhérence. y compris toutes sujétions. | Kg | 6 700,00 |  |  |
| 400 | Fourniture et pose de tuyau en PVC D 110 mm y compris toutes sujétions. |  |  |  |  |
| 401 | Fourniture et pose de tuyau en PVC D 110 mm y compris toutes sujétions. | ml | 200,00 |  |  |
| 500 | Ferronnerie (y compris fourniture, transport et pose) |  |  |  |  |
| 501 | Fourniture et pose de tôles métalliques pour vannettes y compris toutes sujétions. | Kg | 299,00 |  |  |
| 600 | Joints pour canaux & ouvrages |  |  |  |  |
| 601 | Joints de retrait et de dilatation (bitume) | ml | 215,00 |  |  |
| Total HT |  |  |  |  |  |
| TVA 20 % |  |  |  |  |  |
| Total Général TTC |  |  |  |  |  |

Fait à………….,Le…………..