AOO sur offre de prix N° 37 /2026/CP Du 03 /09/2026 à 10h00

Objet du marché :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE PISTES RURALES AU NIVEAU DE LA COMMUNE TERRITORIALE DE TARNATA,

PROVINCE DE ZAGORA.

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

| N° | DÉSIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITÉS TOTAL | P.U. (H.T.) | MONTANT H.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAVAUX DIVERS |  |  |  |  |  |
| 1 | Déplacement des poteaux électriques BT | u | 14,00 |  |  |
| 2 | Déplacement ou remplacement de la conduite AEP | ml | 170,00 |  |  |
| 3 | Protection de la conduite AEP par dalette en béton | ml | 106,00 |  |  |
| 4 | Reconstruction de saguia existante en béton armé classe B25, y compris acier, de dimensions 0,40 × 0,60 m | ml | 120,00 |  |  |
| 5 | Démolition des ouvrages existants et abattage des arbres existants | ft | 1,00 |  |  |
| TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |
| 6 | Terrassements en déblai en terrains de toutes natures | m³ | 27 511,80 |  |  |
| 7 | Terrassements en remblais | m³ | 2 188,20 |  |  |
| CHAUSSÉE |  |  |  |  |  |
| 8 | Couche de fondation GNF2 | m³ | 15 540,00 |  |  |
| 9 | Couche de base GNB | m³ | 8 656,00 |  |  |
| 10 | Mise en œuvre de l’imprégnation | m² | 43 280,00 |  |  |
| 11 | Mise en œuvre du revêtement superficiel bicouche | m² | 43 280,00 |  |  |
| 12 | MS type 1 (accotements) | m³ | 4 906,00 |  |  |
| 13 | Dallage en béton armé B20 de 0,15 m d’épaisseur, y compris acier | m³ | 840,00 |  |  |
| 14 | Accotements bétonnés en B20, y compris aciers | m³ | 570,00 |  |  |
| 15 | MCR pour rétablissement des pistes, y compris mise en déblai ou remblai | m³ | 680,00 |  |  |
| OUVRAGES HYDRAULIQUES ET ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |
| 16 | Déblais pour fouilles, y compris réglage et compactage du fond de fouille | m³ | 2 718,00 |  |  |
| 17 | Remblaiement des fouilles | m³ | 630,00 |  |  |
| 18 | Buse armée Ø 1 000, série 135A | ml | 96,00 |  |  |
| 19 | Buse armée Ø 800, série 135A | ml | 48,00 |  |  |
| 20 | Buse armée Ø 600, série 135A | ml | 158,00 |  |  |
| 21 | Béton B25 | m³ | 37,00 |  |  |
| 22 | Béton B20 | m³ | 679,00 |  |  |
| 23 | Béton B10 | m³ | 97,00 |  |  |
| 24 | Gros béton | m³ | 11,00 |  |  |
| 25 | Acier à haute adhérence | kg | 3 644,00 |  |  |
| 26 | Gabions | m³ | 265,00 |  |  |
| 27 | Badigeonnage | m² | 51,00 |  |  |
| 28 | Matériau drainant | m³ | 6,00 |  |  |
| 29 | Barbacanes Ø 100 | ml | 3,00 |  |  |
| 30 | Conduite perforée Ø 160 mm | ml | 28,00 |  |  |
| 31 | Joint water-stop | ml | 15,00 |  |  |
| 32 | Joint de dilatation | ml | 232,00 |  |  |
| 33 | Joint de retrait | ml | 113,00 |  |  |
| 34 | Géotextile | m² | 85,00 |  |  |
| 35 | Lit de sable | m³ | 44,00 |  |  |
| 36 | Construction des traversées de saguia existantes en buses DN 600 mm, avec regards puisards ou têtes ouvertes en amont et en aval | ml | 230,00 |  |  |
| 37 | Maçonnerie | m³ | 359,00 |  |  |
| 38 | Hérissonnage | m³ | 1 526,00 |  |  |
| 39 | Plots de balisage | u | 34,00 |  |  |
| 40 | Enrochement type 100/400 kg | m³ | 334,00 |  |  |
| SIGNALISATION |  |  |  |  |  |
| 41 | Panneaux de police | u | 24,00 |  |  |
| 42 | Panneaux de jalonnement | u | 16,00 |  |  |
| 43 | Garde-corps métallique | ml | 135,00 |  |  |
| TOTAL H.T. |  |  |  |  |  |
| T.V.A. (20 %) |  |  |  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL T.T.C. |  |  |  |  |  |