BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Appel d'offres ouvert national N°60/2026/DPA/G Du 17/09/2026 à 10H

Objet du marché : Travaux d’équipement de point d’eau Ain Aarouss ; en génie civil ; Commune Rurale Ouled Bourima, Province de Guercif

| N° | Description des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terrassement en terrain de toutes natures et à toutes profondeurs y compris toutes suggestions | M3 | 80 |  |  |
| 2 | Remblai compacté, exécuté par couches de 0,20 m maximum y compris arrosage et toutes sujétions. | M3 | 50 |  |  |
| 3 | Maçonnerie de moellons en fondation hourdée au mortier dosé de 350 kg de ciment pour un mètre cube de sable y compris toutes sujétions | M3 | 16 |  |  |
| 4 | Maçonnerie en agglomérés de ciment de 0,20 m hourdée au mortier dosé à raison de 350 kg de ciment pour un mètre cube de sable y compris toutes sujétions. | M2 | 70 |  |  |
| 5 | Béton pour Béton de propreté; Béton 1 (B1) dosé à 200kg de ciment pour un mètre cube de sable y compris toutes sujétions. | M3 | 4 |  |  |
| 6 | Dallage en béton B3 pour B.A posé sur hérissonnage y compris armatures exécuté en béton de 0,15 m d’épaisseur suivant dosage de béton dosé à 350kg/m3 de ciment , soigneusement réglé et compris acier Tor de Ø 8 ou suivant plan de béton armé. y compris toutes sujétions. | M2 | 270 |  |  |
| 7 | Béton B3 pour B.A non compris la fourniture et la pose des armatures y compris produit hydrofuge (sika ou équivalent) à raison de 1kg/sac de ciment, coffrage décoffrage, coulage pour toute ouvrages dosé à raison de 350 Kg de ciment 45 CPJ pour 800L de gravette et 400L de sable, y compris toutes sujétions. | M3 | 57 |  |  |
| 8 | Acier HA pour armature y compris toutes sujétions. | KG | 4150 |  |  |
| 9 | Enduit étanche hydraulique y compris toutes sujétions. | M2 | 60 |  |  |
| 10 | Enduit intérieur et extérieur y compris toutes sujétions. | M2 | 358 |  |  |
| 11 | Peinture vinylique sur murs intérieur , extérieur et plafonds y compris toutes sujétions. | M2 | 358 |  |  |
| 12 | Forme de pente sur terrasse y compris toutes sujétions. | M2 | 40 |  |  |
| 13 | Forme étanche y compris toutes sujétions. | M2 | 15 |  |  |
| 14 | Échelle en acier galvanisé y compris toutes sujétions | ML | 13 |  |  |
| 15 | Fourniture et pose de tuyaux en fer galvanise de diamètre intérieur D2" y compris raccordement, coudes et toutes sujétions. | ML | 30 |  |  |
| 16 | Fourniture et pose de tuyaux en PPR de diamètre 20 de diamètre 20/27 mm y compris, raccordement, coudes et toutes sujétions. | ML | 10 |  |  |
| 17 | Tuyaux en Polyéthylène DN 32 PN16 y compris toutes sujétions. | ML | 10 |  |  |
| 18 | Fourniture et pose de vanne d'arrêt D2", série ronde compris toutes sujétions brides, rondelles plomb, raccordement. y compris toutes sujétions. | U | 3 |  |  |
| 19 | Fourniture et pose de robinets d'épuisage en bronze diamètre 20/27 y compris toutes sujétions, brides, rondelles plomb, raccordement. y compris toutes sujétions. | U | 4 |  |  |
| 20 | Porte métallique pleine de 1,00/2,20 m y compris toutes sujétions. | U | 1 |  |  |
| 21 | Capot métallique de 0,80 m x 0,80 y compris toutes sujétions. | U | 2 |  |  |
| 22 | Fourniture et pose de Fenêtre de 150/100 en bois rouge y compris toutes sujétions. | U | 2 |  |  |
| 23 | Fourniture et pose de châssis grillage de 150/100 métal déployé galvanisé maille de 20cm sur cadre en fer cornière de 40*40*40 y compris peinture et toutes sujétions. | U | 2 |  |  |
| 24 | Tuyaux en P.V.C PN 6 bar. Ø 110 mm y compris toutes sujétions. | ML | 15 |  |  |
| 25 | Fourniture et pose de robinets flotteur de diamètre 20/27 y compris raccordement et toutes sujétions. | U | 2 |  |  |
| 26 | Fourniture et pose de plaque signalétique en plexiglas de 0.80 x 0.60 m y compris toutes sujétions. | U | 1 |  |  |
| MONTANT HT |  |  |  |  |  |
| TVA 20% |  |  |  |  |  |
| MONTANT TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….., le …………………………

(Signature et cachet du concurrent)