## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N°O/ 245/26

SÉCURISATION DU RÉSERVOIR A. BERRADA - RABAT

RÉALISATION D'UNE NOUVELLE CUVE DE 10 000 M3

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° des prix | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
|  | RESERVOIR |  |  |  |  |
|  | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 1 | Terrassements, fouille en pleine masse, en tranchée ou en rigole, en terrain toute nature et à toutes profondeurs y compris toutes sujétions | m3 | 17 660,00 |  |  |
| 2 | Remblai avec matériaux extrait | m3 | 3 040,00 |  |  |
| 3 | Remblai d'apport compacté | m3 | 2 030,00 |  |  |
| 4 | Fourniture Transport et pose de Matériaux d’apport pour lit de pose | m3 | 30,00 |  |  |
| 5 | Fourniture, transport et mise en œuvre de Tout venant | m3 | 200,00 |  |  |
| 6 | Hérissonnage ou Blocage en pierres sèches ép = 20cm | m² | 2 180,00 |  |  |
|  | BETON/COFFRAGES/ARMATURES |  |  |  |  |
| 7 | Béton poreux de classe B10 | m3 | 450,00 |  |  |
| 8 | Gros béton de classe B15 | m3 | 510,00 |  |  |
| 9 | Béton de propreté de classe B10 dosé à 150 kg/m3 de ciment CPJ45 | m3 | 260,00 |  |  |
| 10 | Béton de forme de classe B10 dosé à 200 kg/m3 de ciment CPJ 45 | m3 | 240,00 |  |  |
| 11 | Béton pour béton armé de classe B30, dosé à 400 kg/m3 de ciment CPJ 45 | m3 | 1 200,00 |  |  |
| 12 | Béton pour béton armé de classe B25 dosé à 350 kg/m3 de ciment CPJ45 | m3 | 560,00 |  |  |
| 13 | Aciers à haute adhérence Fe500 pour armature pour béton armé | kg | 210 240,00 |  |  |
| 14 | Enduits intérieurs étanche conformément au DTU 14.1 (Cuvelage) | m² | 4 540,00 |  |  |
| 15 | Revêtement étanche du type époxy alimentaire | m² | 7 100,00 |  |  |
| 16 | Enduit extérieur au mortier de ciment d'épaisseur 0.03 m | m² | 650,00 |  |  |
| 17 | Joints Water stop, couvre joint intérieur et extérieur | ml | 410,00 |  |  |
| 18 | Fourniture , transport et pose du Géotextile | m² | 1 520,00 |  |  |
| 19 | Gravette à granulométrie décroissante | m3 | 630,00 |  |  |
| 20 | Forme de pente en terrasse | m² | 2 300,00 |  |  |
| 21 | Chape de lissage | m² | 2 300,00 |  |  |
| 22 | Ecran pare-vapeur | m² | 2 300,00 |  |  |
| 23 | Isolation thermique | m² | 2 300,00 |  |  |
| 24 | Étanchéité en bicouches selon descriptif du DTU 43.1 | m² | 2 300,00 |  |  |
| 25 | Relevé d'étanchéité auto protégée | ml | 490,00 |  |  |
| 26 | Protection d'étanchéité par gravillons | m² | 2 300,00 |  |  |
| 27 | Etanchéité auto protégée | m² | 21,00 |  |  |
| 28 | Couche d'asphalte pour étanchéité entre le béton de propreté et le béton poreux | m² | 1 590,00 |  |  |
| 29 | Couche de chaux | m² | 3 170,00 |  |  |
| 30 | Enduit bitumineux | m² | 660,00 |  |  |
| 31 | Demi (1/2) buses en béton DN 400 mm | ml | 70,00 |  |  |
| 32 | Fourniture, transport et pose de Tuyau DN 315 mm en PVC ou en PEHD annelées doubles parois | ml | 213,00 |  |  |
| 33 | Fourniture, transport et pose de Conduites en CAO classe 135 A, Diamètre nominal : 400 mm,Pression nominale : 16 bar | ml | 20,00 |  |  |
| 34 | Fourniture, transport et pose de Conduites en CAO classe 135 A, Diamètre nominal : 600 mm,Pression nominale : 16 bar | ml | 20,00 |  |  |
| 35 | Fourniture, transport et pose de Conduites en CAO classe 135 A, Diamètre nominal : 800 mm,Pression nominale : 16 bar | ml | 37,00 |  |  |
| 36 | Buses de Drainage perforé DN 110 mm, | ml | 159,00 |  |  |
| 37 | Fourniture, transport et pose de Tuyau PVC - DN 110 mm | ml | 23,00 |  |  |
| 38 | Fourniture, transport et pose de Tuyau PVC - DN 225 mm | ml | 31,00 |  |  |
| 39 | Fourniture, transport et pose de Gargouille horizontale ronde de tout diamètre | U | 8,00 |  |  |
| 40 | Construction de regards 1mx1m et de profondeurs variant entre 1 m et 3 m | U | 4,00 |  |  |
| 41 | Construction de regards 1mx1m et de profondeurs variant entre 3 m et 5 m | U | 6,00 |  |  |
| 42 | Construction de regards 1.50mx1.50 m et de profondeur variant entre 5 m et 7 m | U | 3,00 |  |  |
| 43 | Fourniture, transport et pose de porte pleine métallique blindée avec système de verrouillage | U | 2,00 |  |  |
| 44 | Fourniture , transport et pose de garde-corps en inox 316L tubulaire y compris platine, arrêtoir | ml | 14,00 |  |  |
| 45 | Fourniture et pose de garde-corps métallique galvanisé y compris platine, arrêtoir | ml | 4,60 |  |  |
| 46 | Fourniture, pose et scellement de grille de ventilation en Inox 316L avec grillage à maille fine anti-moustique | m² | 6,00 |  |  |
| 47 | Fourniture et pose de Pavés de verre pour lanterneaux d'aération | m² | 2,90 |  |  |
| 48 | Fourniture, transport et mise en place d’une peinture glycérophtalique sur métal en "EMAIL CELLUC" ou similaire | m² | 30,00 |  |  |
| 49 | Peinture sur façade aspect mat à base de résine silicone (ASTRALOXANE ou similaire) | m² | 650,00 |  |  |
| 50 | Mur en Double Cloisons en Briques Creuses 2 x 8T | m² | 56,00 |  |  |
| 51 | Fourniture, pose et scellement de grille en Inox 316L carré de 12 x 12mm espacement 10 cm, pour protection de (1,80 x 0.60m) | U | 2,00 |  |  |
| 52 | Fourniture, pose et scellement de grille en Inox 316L carré de 12 x 12mm espacement 10 cm, pour protection de (1,00 x 0.50m) | U | 2,00 |  |  |
| 53 | Fourniture, transport et pose de Châssis en Inox 316L avec grillage à maille fine type moustiquaire de (1,80 x 0.60m) | U | 2,00 |  |  |
| 54 | Fourniture, transport et pose de Châssis en Inox 316L avec grillage à maille fine type moustiquaire de (1,00 x 0.50m) | U | 2,00 |  |  |
| 55 | Fourniture, transport et pose de Trappes en tôle perforée pour accès au puisard de la cuve tout en inox 316L | m² | 24,00 |  |  |
| 56 | Fourniture et mise en œuvre de tuyau en inox 316L Ø60 | ml | 16,00 |  |  |
| 57 | Goujon d'ancrage Ø25 | U | 10,00 |  |  |
| 58 | Rinçage et stérilisation de la cuve | Ft | 1,00 |  |  |
| 59 | Fourniture, transport et pose d'Echelle métallique en inox 316L | m | 7,00 |  |  |
| 60 | Fourniture, le transport et pose de Tampon et cadre en fonte DN600 type chaussée lourd (D400) | U | 4,00 |  |  |
|  | CHAMBRE DE DEPART |  |  |  |  |
| 61 | Terrassements, fouille en pleine masse, en tranchée ou en rigole, en terrain toute nature et à toutes profondeurs y compris toutes sujétions | m3 | 680,00 |  |  |
| 62 | Remblai avec matériaux extrait | m3 | 140,00 |  |  |
| 63 | Remblai d'apport compacté | m3 | 100,00 |  |  |
| 64 | Gros béton de classe B15 dosé à 250 kg/m3 de ciment CPJ 45 | m3 | 16,00 |  |  |
| 65 | Béton de propreté de classe B10 dosé à 150 kg/m3 de ciment CPJ45 | m3 | 8,00 |  |  |
| 66 | Béton pour béton armé de classe B25 dosé à 350 kg/m3 de ciment CPJ45 | m3 | 98,00 |  |  |
| 67 | Aciers à haute adhérence Fe500 pour armature pour béton armé | kg | 9 800,00 |  |  |
| 68 | Enduit intérieur au mortier de ciment lisse d'épaisseur 2 cm | m² | 471,00 |  |  |
| 69 | Enduit extérieur au mortier de ciment lisse d'épaisseur 3 cm | m² | 127,00 |  |  |
| 70 | Enduit bitumineux | m² | 241,00 |  |  |
| 71 | Chappe de ciment lissée et bouchardée pour le radier et le pourtour | m² | 77,00 |  |  |
| 72 | Plinthe en grès cérame de 10 cm de hauteur. | ml | 35,00 |  |  |
| 73 | Etanchéité et protection mécanique | m² | 77,00 |  |  |
| 74 | Solin d'étanchéité | ml | 28,00 |  |  |
| 75 | Mur en Double Cloisons en Briques Creuses 2 x 8T | m² | 129,00 |  |  |
| 76 | Fourniture, pose et scellement de grille en Inox 316L carré de 12 x 12mm espacement 10 cm, pour protection de (2,00 x 0.80m) | U | 4,00 |  |  |
| 77 | Fourniture, pose et scellement de grille en Inox 316L carré de 12 x 12mm espacement 10 cm, pour protection de (1,60 x 0.45m) | U | 4,00 |  |  |
| 78 | Fourniture, transport et pose de Châssis en Inox 316L avec grillage à maille fine type moustiquaire de (2,00 x 0.80m) | U | 4,00 |  |  |
| 79 | Fourniture, transport et pose de Châssis en Inox 316L avec grillage à maille fine type moustiquaire de (1,60 x 0.45m) | U | 4,00 |  |  |
| 80 | Fourniture, transport et pose de Porte pleine métallique blindée avec système de verrouillage | U | 1,00 |  |  |
| 81 | Fourniture, transport et pose de Tuyau PVC - DN 110 mm | ml | 6,00 |  |  |
| 82 | Peinture sur façade aspect mat à base de résine silicone (ASTRALOXANE) ou similaire | m² | 127,00 |  |  |
| 83 | Peinture mâte glycérophtalique (REXOMATE) à l'intérieur | m² | 712,00 |  |  |
| 84 | Peinture sur métal en "EMAIL CELLUC" ou similaire | m² | 50,00 |  |  |
| 85 | Rail en IPN | ml | 10,00 |  |  |
| 86 | Fourniture, transport et pose de palan électrique à chaîne force2t y compris mise en place et toutes sujétions | U | 1,00 |  |  |
| 87 | Fourniture et pose de garde-corps inox 316L tubulaire y compris platine, arrêtoir | ml | 12,00 |  |  |
| 88 | Fourniture, pose et scellement de grille de protection de puisard en fonte | m² | 1,00 |  |  |
| 89 | Echelons de descente au regard, y compris ancrage et toutes sujétions | U | 10,00 |  |  |
| 90 | Pierre décorative sur façade | m² | 127,00 |  |  |
| 91 | Revêtement de sol en grès cérame antidérapant | m² | 73,00 |  |  |
| 92 | Revêtement de sol en résine EPOXY | m² | 73,00 |  |  |
|  | CHAMBRE D'ARRIVEE |  |  |  |  |
| 93 | Terrassements, fouille en pleine masse, en tranchée ou en rigole, en terrain toute nature et à toutes profondeurs y compris toutes sujétions | m3 | 210,00 |  |  |
| 94 | Remblai avec matériaux extrait | m3 | 70,00 |  |  |
| 95 | Remblai d'apport compacté | m3 | 50,00 |  |  |
| 96 | Gros béton de classe B15 dosé à 250 kg/m3 de ciment CPJ 45 | m3 | 8,00 |  |  |
| 97 | Béton de propreté de classe B10 dosé à 150 kg/m3 de ciment CPJ45 | m3 | 6,00 |  |  |
| 98 | Béton pour béton armé de classe B25 dosé à 350 kg/m3 de ciment CPJ45 | m3 | 52,50 |  |  |
| 99 | Aciers à haute adhérence Fe500 pour armature pour béton armé | kg | 5 215,00 |  |  |
| 100 | Enduit intérieur au mortier de ciment de 2 cm d'épaisseur | m² | 137,00 |  |  |
| 101 | Enduit extérieur au mortier de ciment de 3 cm d'épaisseur | m² | 163,00 |  |  |
| 102 | Enduit bitumineux | m² | 79,50 |  |  |
| 103 | Chappe de ciment lissée et bouchardée pour le radier et le pourtour | m² | 51,00 |  |  |
| 104 | Fourniture, transport et pose de plinthe en grès cérame de 10 cm de hauteur. | ml | 26,00 |  |  |
| 105 | Etanchéité et protection mécanique | m² | 56,00 |  |  |
| 106 | Solin d'étanchéité | ml | 36,00 |  |  |
| 107 | Fourniture, transport et pose de Tuyau PVC - DN 110 mm | ml | 5,00 |  |  |
| 108 | Mur en double cloison de brique creuses 2 X 8T | m² | 128,00 |  |  |
| 109 | Fourniture, pose et scellement de grille en Inox 316L de 12 x 12mm espacement 10 cm, pour protection de (2,00 x 0.80m), | U | 3,00 |  |  |
| 110 | Fourniture, pose et scellement de grille en Inox 316L de 12 x 12mm espacement 10 cm, pour protection de(1,60 x 0.45m) | U | 3,00 |  |  |
| 111 | Fourniture, transport et pose de Châssis en Inox 316L avec grillage à maille fine type moustiquaire de (2,00 x 0.80m) | U | 3,00 |  |  |
| 112 | Fourniture, transport et pose de Châssis en Inox 316L avec grillage à maille fine type moustiquaire de (1,60 x 0.45m) | U | 3,00 |  |  |
| 113 | Fourniture, transport et pose de porte pleine métallique blindée double vantail avec système de verrouillage | U | 1,00 |  |  |
| 114 | Peinture sur façade aspect mat à base de résine silicone (ASTRALOXANE) ou similaire | m² | 163,00 |  |  |
| 115 | Peinture mâte glycérophtalique (REXOMATE) à l'intérieur | m² | 216,00 |  |  |
| 116 | Peinture sur métal en "EMAIL CELLUC" ou similaire | m² | 20,00 |  |  |
| 117 | Rail en IPN | ml | 13,00 |  |  |
| 118 | Fourniture, transport et pose de palan électrique à chaîne force2t y compris mise en place et toutes sujétions | U | 1,00 |  |  |
| 119 | Fourniture et pose de garde-corps inox tubulaire y compris platine, arrêtoir | ml | 5,00 |  |  |
| 120 | Fourniture, pose et scellement de grille de protection de puisard en fonte | m² | 1,00 |  |  |
| 121 | Pierre décorative sur façade | m² | 163,00 |  |  |
| 122 | Revêtement de sol en grès cérame antidérapant | m² | 53,50 |  |  |
| 123 | Revêtement de sol en résine EPOXY | m² | 53,50 |  |  |
|  | OUVRAGES DIVERS |  |  |  |  |
| 124 | Terrassements, fouille en pleine masse, en tranchée ou en rigole, en terrain toute nature et à toutes profondeurs y compris toutes sujétions | m3 | 830,00 |  |  |
| 125 | Remblai avec matériaux extrait | m3 | 160,00 |  |  |
| 126 | Remblai d'apport compacté | m3 | 110,00 |  |  |
| 127 | Béton de propreté de classe B10 dosé à 150 kg/m3 de ciment CPJ45 | m3 | 20,00 |  |  |
| 128 | Béton pour béton armé de classe B25 dosé à 350 kg de ciment CPJ45 | m3 | 230,00 |  |  |
| 129 | Aciers à haute adhérence Fe500 pour armature pour béton armé | kg | 22 250,00 |  |  |
| 130 | Echelons de descente au regard, y compris ancrage et toutes sujétions | U | 370,00 |  |  |
| 131 | Fourniture, le transport et pose de Tampon et cadre en fonte DN800 type chaussée lourd (D400) | U | 20,00 |  |  |
| 132 | Enduit bitumineux | m² | 820,00 |  |  |
|  | CONDUITES ALIMENTATION, DEPART ET ARRIVEE |  |  |  |  |
| 133 | Terrassements, fouille en pleine masse, en tranchée ou en rigole, en terrain toute nature et à toutes profondeurs y compris toutes sujétions | m3 | 1 385,00 |  |  |
| 134 | Fourniture, transport et mise en œuvre du remblaiement de la conduite | m3 | 1 020,00 |  |  |
| 135 | Fourniture de Matériaux d'apport pour lit de pose | m3 | 45,00 |  |  |
|  | AMENAGEMENT ET DIVERS |  |  |  |  |
| 136 | Travaux de Démolition | m3 | 10,00 |  |  |
| 137 | Terrassements, fouille en pleine masse, en tranchée ou en rigole, en terrain toute nature et à toutes profondeurs y compris toutes sujétions | m3 | 470,00 |  |  |
| 138 | Remblai avec matériaux extrait | m3 | 308,00 |  |  |
| 139 | Remblai d'apport compacté | m3 | 257,00 |  |  |
| 140 | Béton de propreté de classe B10 dosé à 150 kg/m3 de ciment CPJ45 | m3 | 79,00 |  |  |
| 141 | Béton pour béton armé de classe B25 dosé à 350 kg de ciment CPJ45 | m3 | 132,00 |  |  |
| 142 | Aciers à haute adhérence Fe500 pour armature pour béton armé | kg | 13 130,00 |  |  |
| 143 | Génie civil du regard de visite | Ft | 1,00 |  |  |
| 144 | Terre végétale de plantation | m3 | 31,00 |  |  |
| 145 | Fourniture, transport et mise en place de gazon et/ou plantations | m² | 151,00 |  |  |
| 146 | Fourniture, transport et mise en place de Bordure de trottoir | ml | 118,00 |  |  |
| 147 | Revêtement de la voie - Asphaltage y compris corps de chaussée | m² | 784,00 |  |  |
| 148 | Voie pitonnée réalisée avec herissonage de 20cm du moellons et dallage du béton de 13cm y compris T.S de 10 T6 par m² | m² | 114,00 |  |  |
| 149 | Réalisation du réseau d’arrosage | ml | 250,00 |  |  |
| 150 | Réalisation du réseau d’eau de service | ml | 250,00 |  |  |
| 151 | Fourniture, transport et pose de deux Poteaux d'incendie complets DN 100 PN16 | Ens | 1,00 |  |  |
| 152 | Regards de tirage avec tampon en fonte | U | 3,00 |  |  |
| 153 | Fourniture, transport et pose des Fourreaux en PVC tout diamètre | ml | 210,00 |  |  |
| 154 | Fourniture, transport et pose de Tuyau DN 315 mm en PVC ou en PEHD annelées double parois | ml | 87,00 |  |  |
| 155 | Construction de bouches d'égouts à avaloir | U | 7,00 |  |  |
| 156 | Construction de local pour automate local | FT | 1,00 |  |  |
| 157 | Construction de local pour poste redondance de télégestion | FT | 1,00 |  |  |
| 158 | Mise en place d'une signalisation horizontale et verticale au niveau du site | Ens | 1,00 |  |  |
| 159 | Peinture sur façade aspect mat à base de résine silicone (ASTRALOXANE) ou similaire | m² | 160,00 |  |  |
| 160 | Pierre décorative sur façades des locaux existants | m² | 60,00 |  |  |
| 161 | Fourniture, transport et mise en place d’Escalier en tôle striée | Ft | 1,00 |  |  |
|  | ARRIVEE (PN16) |  |  |  |  |
| 162 | Fourniture, transport et pose de Conduites en fonte ductile DN800 - C25 y compris joints, coudes altimétriques et planimétriques et protections nécessaires | ml | 100,0 |  |  |
| 163 | Fourniture, transport et pose de Conduites en fonte ductile DN600 - C30 y compris joints, coudes altimétriques et planimétriques et protections nécessaires. | ml | 4,0 |  |  |
| 164 | Fourniture, transport et pose des Conduites en PVC Diamètre nominal : 225 mm, Pression nominale : 16 bar, y compris joints, coudes altimétriques et planimétriques et protections nécessaires | ml | 3,00 |  |  |
| 165 | Fourniture, transport et pose d’adaptateur à Bride DN800 pour conduite en fonte ductile y/c boulons, joints et toutes sujétions de parfaite exécution | U | 5,00 |  |  |
| 166 | Fourniture, transport et pose d’adaptateur à Bride DN600 pour conduite en fonte ductile y/c boulons, joints et toutes sujétions de parfaite exécution | U | 2,00 |  |  |
| 167 | Fourniture, transport et pose d’adaptateur à Bride DN200/DN225 mm pour conduite en PVC y/c boulons, joints et toutes sujétions de parfaite exécution | U | 2,00 |  |  |
| 168 | Fourniture, transport et pose d’Eléments droits DN800 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections pour les parties enterrées, colliers de fixation et toutes sujétions. | ml | 1,00 |  |  |
| 169 | Fourniture, transport et pose d’Eléments droits DN800 en acier galvanisé sans brides y/c découpage avec piquage DN40, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections pour les parties enterrées, colliers de fixation et toutes sujétions. | ml | 0,40 |  |  |
| 170 | Fourniture, transport et pose d Eléments droits DN600 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections pour les parties enterrées, colliers de fixation et toutes sujétions. | ml | 1,20 |  |  |
| 171 | Fourniture, transport et pose d Eléments droits DN600 en acier galvanisé sans brides y/c découpage avec piquage DN40, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections pour les parties enterrées, colliers de fixation et toutes sujétions. | ml | 0,80 |  |  |
| 172 | Fourniture, transport et pose de Brides DN800 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections et toutes sujétions de parfaite exécution | U | 4,00 |  |  |
| 173 | Fourniture, transport et pose de Brides DN600 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections et toutes sujétions de parfaite exécution | U | 4,00 |  |  |
| 174 | Fourniture, transport et pose de manchette de traversée à collerettes DN600mm de longueur 1,95 ml environ, en acier inoxydable 316L à bride y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et traitement en usine et toutes sujétions | U | 1,00 |  |  |
| 175 | Fourniture, transport et pose de Té, en acier galvanisé à brides, DN 800/DN800 mm | U | 1,00 |  |  |
| 176 | Fourniture, transport et pose de Té, en acier galvanisé à brides, DN 800/DN800 mm avec piquage DN40 | U | 1,00 |  |  |
| 177 | Fourniture, transport et pose de Té, en acier galvanisé à brides, DN 800/DN600 mm | U | 1,00 |  |  |
| 178 | Fourniture, transport et pose de Té, en acier galvanisé à brides, DN 800/DN200 mm pour ventouse | U | 2,00 |  |  |
| 179 | Fourniture, transport et pose de Té tangentiel en acier galvanisé à brides, DN800/DN200 mm pour vidange. | U | 2,00 |  |  |
| 180 | Fourniture, transport et pose de Cône de réduction, en acier galvanisé à brides DN800/DN400 mm. | U | 2,00 |  |  |
| 181 | Fourniture, transport et pose de Coude, en acier galvanisé à brides, DN800 mm tout angle. | U | 1,00 |  |  |
| 182 | Fourniture, transport et pose de Coude, en acier galvanisé à brides, DN600 mm tout angle. | U | 1,00 |  |  |
| 183 | Fourniture, transport et pose de manchon en tôle striée sur conduite en béton : DN800 mm | U | 3,00 |  |  |
| 184 | Fourniture, transport et pose des pièces spéciales en acier Galvanisé à chaud | kg | 1 473,00 |  |  |
| 185 | Fourniture, transport et pose de plaque pleine, Nature du matériau : en fonte ductile ou acier galvanisé, Diamètre nominal : 800mm, | U | 1,00 |  |  |
| 186 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : auto-buté en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 800mm, | U | 3,00 |  |  |
| 187 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : auto-buté en fonte, des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 600mm, | U | 2,00 |  |  |
| 188 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : auto-buté en fonte, des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 400mm, | U | 2,00 |  |  |
| 189 | Fourniture, transport et pose de Bouchon à double paroi | U | 2,00 |  |  |
| 190 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : papillon, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 800 mm, | U | 5,00 |  |  |
| 191 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : papillon, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 600 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2,00 |  |  |
| 192 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : papillon, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 400 mm, | U | 2,00 |  |  |
| 193 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 200 mm | U | 2,00 |  |  |
| 194 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 40 mm, | U | 2,00 |  |  |
| 195 | Fourniture, transport et pose de Ventouse avec robinet d'arrêt, Diamètre nominal : 200 mm, | U | 2,00 |  |  |
| 196 | Fourniture, transport et pose de vanne de régulation, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 600 mm, PN16/ISO PN16 | U | 1,00 |  |  |
| 197 | Fourniture, transport et pose de vanne de régulation, Nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 400 mm, PN16/ISO PN16 | U | 1,00 |  |  |
| 198 | Fourniture, transport et pose de Débitmètre insertion pour un diamètre de conduite 600 mm et plus | U | 1,00 |  |  |
| 199 | Fourniture, transport et pose de Débitmètre électromagnétique, Diamètre nominal : 400 mm | U | 1,00 |  |  |
| 200 | Fourniture, transport et pose de boite à crépine, Nature du matériau : fonte ductile, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 600 mm, | U | 1,00 |  |  |
| 201 | Fourniture, transport et pose de boite à crépine, Nature du matériau : fonte ductile, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 400 mm, | U | 1,00 |  |  |
|  | DEPART (PN16) |  |  |  |  |
| 202 | Fourniture, transport et pose de crépine, Nature du matériau : corps en acier inox 316L, Forme des extrémités : à bride, Diamètre nominal : 1000 mm, | U | 1,00 |  |  |
| 203 | Fourniture, transport et pose de Conduites en fonte ductile DN 1200 - C25 y compris joints, coudes altimétriques et planimétriques et protections nécessaires | ml | 2,00 |  |  |
| 204 | Fourniture, transport et pose de Conduites en fonte ductile DN 1000 - C25 y compris joints, coudes altimétriques et planimétriques et protections nécessaires | ml | 90,00 |  |  |
| 205 | Fourniture, transport et pose de Conduites en fonte ductile DN 800 - C25 y compris joints, coudes altimétriques et planimétriques et protections nécessaires | ml | 25,00 |  |  |
| 206 | Fourniture, transport et pose de Conduites en PVC Diamètre nominal : 225 mm, Pression nominale : 16 bar, y compris joints, coudes altimétriques et planimétriques et protections nécessaires | ml | 8,00 |  |  |
| 207 | Fourniture, transport et pose d’adaptateur de Bride DN1200 pour conduite en fonte ductile y/c boulons, joints et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2,00 |  |  |
| 208 | Fourniture, transport et pose d’adaptateur de Bride DN1000 pour conduite en fonte ductile y/c boulons, joints et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 2,00 |  |  |
| 209 | Fourniture, transport et pose d’adaptateur de Bride DN800 pour conduite en fonte ductile y/c boulons, joints et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 6,00 |  |  |
| 210 | Fourniture, transport et pose d’adaptateur de Bride DN800 pour acier y/c boulons, joints et toutes sujétions de parfaite exécution. | U | 1,00 |  |  |
| 211 | Fourniture, transport et pose d’adaptateur de Bride DN200/DN225 mm pour conduite en PVC y/c boulons, joints et toutes sujétions de parfaite exécution | U | 3,00 |  |  |
| 212 | Fourniture, transport et pose d’Eléments droits DN1200 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections pour les parties enterrées, colliers de fixation et toutes sujétions | ml | 2,20 |  |  |
| 213 | Fourniture, transport et pose d’Eléments droits DN1000 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections pour les parties enterrées, colliers de fixation et toutes sujétions | ml | 3,80 |  |  |
| 214 | Fourniture, transport et pose d’Eléments droits DN800 en acier galvanisé sans brides avec piquage DN40 y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections pour les parties enterrées, colliers de fixation et toutes sujétions | ml | 0,40 |  |  |
| 215 | Fourniture, transport et pose de Brides DN1200 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections et toutes sujétions de parfaite exécution | U | 2,00 |  |  |
| 216 | Fourniture, transport et pose de Brides DN1000 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections et toutes sujétions de parfaite exécution | U | 4,00 |  |  |
| 217 | Fourniture, transport et pose de Brides DN800 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections et toutes sujétions de parfaite exécution | U | 2,00 |  |  |
| 218 | Fourniture, transport et pose de Manchette de traversée à collerettes DN1000 de longueur 1,75 ml environ, en acier inoxydable 316L à brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et traitement en usine, protections et toutes sujétions | U | 1,00 |  |  |
| 219 | Fourniture, transport et pose deTés en acier galvanisé DN 1100/DN1100 mm à brides y compris les boulons, écrous et joints étanchéité | U | 1,00 |  |  |
| 220 | Fourniture, transport et pose de Tés en acier galvanisé DN 1100/DN800 mm à brides y compris les boulons, écrous et joints étanchéité | U | 1,00 |  |  |
| 221 | Fourniture, transport et pose de Tés en acier galvanisé DN 1000/DN200 mm à brides y compris les boulons, écrous et joints étanchéité | U | 1,00 |  |  |
| 222 | Fourniture, transport et pose deTés en acier galvanisé DN 800/DN800 mm à brides y compris les boulons, écrous et joints étanchéité | U | 1,00 |  |  |
| 223 | Fourniture, transport et pose deTés en acier galvanisé DN 800/DN800 mm à brides avec piquage pour ventouse DN 200 y compris les boulons, écrous et joints étanchéité | U | 1,00 |  |  |
| 224 | Fourniture, transport et pose de Tés en acier galvanisé DN 800/DN200 mm à brides y compris les boulons, écrous et joints étanchéité | U | 1,00 |  |  |
| 225 | Fourniture, transport et pose de Tés tangentiel en acier galvanisé DN 1100/200 mm à brides y compris les boulons, écrous et joints étanchéité | U | 1,00 |  |  |
| 226 | Fourniture, transport et pose de Tés DN 1000/DN 1000 avec piquage tangentiel DN 200 en acier galvanisé à brides y compris, découpage, façonnage, soudure et galvanisation en usine, boulons, écrous et joints étanchéité et toutes sujétions | U | 1,00 |  |  |
| 227 | Fourniture, transport et pose de Tés tangentiel en acier galvanisé DN 800/DN200 mm à brides y compris les boulons, écrous et joints étanchéité | U | 1,00 |  |  |
| 228 | Fourniture, transport et pose de Pièce spéciale en "Croix" en acier galvanisé DN1200 / DN1000 / DN800 | U | 1,0 |  |  |
| 229 | Fourniture, Transport et Pose de Manchon en tôle striée y compris soudure et installation du joint hydro-gonflant, injection du coulis en mortier de ciment ou équivalent (autre que le matage au plomb) entre la conduite et le manchon et la protection extérieure du manchon par application d'une peinture bitumineuse : Manchon sur tuyau BP DN1100 | U | 2,00 |  |  |
| 230 | Fourniture, transport et pose des Pièce spéciale en acier galvanisé à chaud (l'épaisseur de l'acier utilisé sera déterminée en fonction du diamètre et de la pression maximale de service avec une épaisseur minimale de 8 mm. | kg | 1 258,00 |  |  |
| 231 | Fourniture, transport et pose de plaque pleine, Nature du matériau : en fonte ductile ou acier galvanisé, Diamètre nominal : 1200mm, | U | 2,00 |  |  |
| 232 | Fourniture, transport et pose de plaque pleine avec 2 piquages bridés DN200, Nature du matériau : en fonte ductile ou acier galvanisé, Diamètre nominal : 1100mm, | U | 1,00 |  |  |
| 233 | Fourniture, transport et pose de plaque pleine, Nature du matériau : en fonte ductile ou acier galvanisé, Diamètre nominal : 1000mm, | U | 1,00 |  |  |
| 234 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : auto-buté en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 1200mm | U | 1,00 |  |  |
| 235 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : auto-buté en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 1100mm, | U | 2,00 |  |  |
| 236 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : auto-buté en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 1000mm, | U | 2,00 |  |  |
| 237 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : auto-buté en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 800mm, | U | 2,00 |  |  |
| 238 | Fourniture, transport et pose de Bouchon à double paroi DN225 mm | U | 3,00 |  |  |
| 239 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne papillon DN 1200 y compris les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre [volant, tête carrée boulons (écrous+vis) , joint, etc. …] | U | 1,00 |  |  |
| 240 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne papillon DN 1100 y compris les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre [volant, tête carrée boulons (écrous+vis) , joint, etc. …] | U | 2,00 |  |  |
| 241 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne papillon DN 1000 y compris les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre [volant, tête carrée boulons (écrous+vis) , joint, etc. …] | U | 2,00 |  |  |
| 242 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne papillon DN 800 y compris les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre [volant, tête carrée boulons (écrous+vis) , joint, etc. …] | U | 5,00 |  |  |
| 243 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne à opercule DN 200 y compris les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre [volant, tête, boulons (écrous+vis) , joint, etc. …] | U | 3,00 |  |  |
| 244 | Fourniture, transport et pose de Ventouse avec robinet d'arrêt, Diamètre nominal : 200 mm, | U | 5,00 |  |  |
|  | VIDANGE ET TROP-PLEIN (PN16) |  |  |  |  |
| 245 | Fourniture, transport et pose de Conduites en fonte ductile DN600 - C30 y compris joints, coudes altimétriques et planimétriques et protections nécessaires | ml | 10,00 |  |  |
| 246 | Fourniture, transport et pose de Conduites en PVC Diamètre nominal : 225 mm, Pression nominale : 16 bar,y compris joints, coudes altimétriques et planimétriques et protections nécessaires | ml | 4,00 |  |  |
| 247 | Fourniture, transport et pose d’Eléments droits DN600 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections pour les parties enterrées, colliers de fixation et toutes sujétions. | ml | 5,50 |  |  |
| 248 | Fourniture, transport et pose de Brides DN600 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections et toutes sujétions de parfaite exécution | U | 2,00 |  |  |
| 249 | Fourniture, transport et pose de Manchette de traversée à collerettes DN600 de longueur 1,70 ml environ, en acier inoxydable 316L à brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et traitement en usine, protections et toutes sujétions | U | 1,00 |  |  |
| 250 | Fourniture, transport et pose de Manchette de traversée à collerettes DN600 de longueur 1,65 ml environ, en acier inoxydable 316L à brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et traitement en usine, protections et toutes sujétions | U | 1,00 |  |  |
| 251 | Fourniture, transport et pose Coude en acier galvanisé DN 600 mm tout angle avec deux brides | U | 2,00 |  |  |
| 252 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne papillon DN 600 | U | 1,00 |  |  |
| 253 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : auto-buté en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 600mm, | U | 1,00 |  |  |
| 254 | Fourniture, transport et pose de Tés en acier galvanisé DN 600/DN 600 mm à brides y compris les boulons, écrous et joints étanchéité | U | 1,00 |  |  |
| 255 | Fourniture, transport et pose de Tube de niveau en verre de longueur 6,5 ml environ y compris règle graduée | U | 1,00 |  |  |
| 256 | Fourniture, transport et pose d'Adaptateur à Bride DN600 pour conduite en PVC/FONTE y/c boulons, joints et toutes sujétions de parfaite exécution | U | 1,00 |  |  |
| 257 | Fourniture , transport et installation de Groupe motopompe pour eaux (Débit=10 m3/h, HMT=20m) amovible sur chariot, avec tuyauterie flexible d’aspiration et de refoulement appropriés, clapet et toutes sujetions | U | 1,00 |  |  |
| 258 | Fourniture, transport et installation de Groupe motopompe pour eaux (Débit=20 m3/h, HMT=10m) fixe sur socle, avec tuyauterie flexible d’aspiration et de refoulement appropriés, clapet et toutes sujetions | U | 1,00 |  |  |
|  | MONTAGES ET ESSAIS |  |  |  |  |
| 259 | Montage et essais des équipements hydrauliques | Ft | 1,0 |  |  |
|  | REHABILITATION DES EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES DE LA CHAMBRE D'ARRIVEE |  |  |  |  |
| 260 | Fourniture, transport et pose d Adaptateur à Bride DN800 pour conduite en fonte ductile y/c boulons, joints et toutes sujétions de parfaite exécution | U | 2,00 |  |  |
| 261 | Fourniture, transport et pose d Eléments droits DN800 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections pour les parties enterrées, colliers de fixation et toutes sujétions. | ml | 1,60 |  |  |
| 262 | Fourniture, transport et pose d Eléments droits DN800 en acier galvanisé sans brides avec piquage DN40 y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections pour les parties enterrées, colliers de fixation et toutes sujétions. | ml | 0,85 |  |  |
| 263 | Fourniture, transport et pose de Brides DN800 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections et toutes sujétions de parfaite exécution | U | 4,00 |  |  |
| 264 | Fourniture, transport et pose de Tés en acier galvanisé DN 600/DN200 mm à brides y compris les boulons, écrous et joints étanchéité | U | 1,00 |  |  |
| 265 | Fourniture, transport et pose de Cône de réduction DN1200 mm / DN600 mm, en acier galvanisé , y compris deux brides d'extrémité, boulons, écrous, joint étanchéité; ..etc. | U | 1,00 |  |  |
| 266 | Fourniture, transport et pose de Cône de réduction DN 800 mm/DN600 mm, en acier galvanisé , y compris deux brides d'extrémité, boulons, écrous, joint étanchéité; ..etc. | U | 1,00 |  |  |
| 267 | Fourniture, transport et pose de Coude en acier galvanisé DN 800 mm tout angle avec deux brides | U | 1,00 |  |  |
| 268 | Fourniture, transport et pose de plaque pleine, Nature du matériau : en fonte ductile ou acier galvanisé, Diamètre nominal : 800mm, | U | 1,00 |  |  |
| 269 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : auto-buté en fonte, forme des extrémités : à brides, Diamètre nominal : 600mm, | U | 2,00 |  |  |
| 270 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne papillon DN 600 y compris les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre [volant, tête carrée boulons (écrous+vis) , joint, etc. …] | U | 1,00 |  |  |
| 271 | Fourniture, transport et pose de Ventouse avec robinet d'arrêt, Diamètre nominal : 200 mm, | U | 1,00 |  |  |
| 272 | Fourniture, transport et pose de vanne de régulation, DN 600 mm | U | 1,00 |  |  |
| 273 | Fourniture, transport et pose de Débitmètre insertion pour un diamètre de conduite 600 mm et plus | U | 1,00 |  |  |
| 274 | Fourniture, transport et pose de Boite à crépine DN 600 mm | U | 1,00 |  |  |
| 275 | Démontage, dépose des pièces spéciales et de robinetterie existantes vers un endroit indiqué par MO/MOD et leur pose éventuelle au niveau des ouvrages existants ou projetés au niveau du site y compris démolition et réfection des socles, joints, protections et toutes sujétions. | Ft | 1,00 |  |  |
|  | REHABILITATION DES EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES DE LA CHAMBRE DE DEPART |  |  |  |  |
| 276 | Fourniture, transport et pose de Conduites en fonte ductile DN 800 - C25 y compris joints, coudes altimétriques et planimétriques et protections nécessaires | ml | 7,00 |  |  |
| 277 | Fourniture, transport et pose d’Adaptateur de Bride DN800 pour conduite en fonte ductile y/c boulons, joints et toutes sujétions de parfaite exécution | U | 2,00 |  |  |
| 278 | Fourniture, transport et pose d Eléments droits DN800 en acier galvanisé sans brides avec piquage DN40 y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections pour les parties enterrées, colliers de fixation et toutes sujétions | ml | 0,40 |  |  |
| 279 | Fourniture, transport et pose de Brides DN800 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections et toutes sujétions de parfaite exécution | U | 2,00 |  |  |
| 280 | Fourniture, transport et pose de Tés en acier galvanisé DN 1100/DN200 mm à brides y compris les boulons, écrous et joints étanchéité | U | 1,00 |  |  |
| 281 | Fourniture, transport et pose de Tés en acier galvanisé DN 800/DN200 mm à brides y compris les boulons, écrous et joints étanchéité | U | 1,00 |  |  |
|  | Raccordement par manchons sur conduite en service |  |  |  |  |
| 282 | Fourniture, Transport et Pose de Manchon en tôle striée y compris soudure et installation du joint hydro-gonflant, injection du coulis en mortier de ciment ou équivalent (autre que le matage au plomb) entre la conduite et le manchon et la protection extérieure du manchon par application d'une peinture bitumineuse : Manchon sur tuyau BP DN1100 | U | 1,00 |  |  |
| 283 | Fourniture, Transport et Pose de Manchon en tôle striée y compris soudure et installation du joint hydro-gonflant, injection du coulis en mortier de ciment ou équivalent (autre que le matage au plomb) entre la conduite et le manchon et la protection extérieure du manchon par application d'une peinture bitumineuse : Manchon sur tuyau BP DN800 | U | 1,00 |  |  |
| 284 | Fourniture, transport et pose de Pièce spéciale en acier galvanisé à chaud (l'épaisseur de l'acier utilisé sera déterminée en fonction du diamètre et de la pression maximale de service avec une épaisseur minimale de 8 mm. | kg | 1 120,00 |  |  |
| 285 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage DN1200 à brides auto-buté | U | 2,00 |  |  |
| 286 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage DN1100 à brides auto-buté | U | 1,00 |  |  |
| 287 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage DN800 à brides auto-buté | U | 1,00 |  |  |
| 288 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne papillon DN 1200 y compris les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre [volant, tête carrée boulons (écrous+vis) , joint, etc. …] | U | 2,00 |  |  |
| 289 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne papillon DN 1100 y compris les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre [volant, tête carrée boulons (écrous+vis) , joint, etc. …] | U | 1,00 |  |  |
| 290 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne papillon DN 800 y compris les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre [volant, tête carrée boulons (écrous+vis) , joint, etc. …] | U | 1,00 |  |  |
| 291 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne opércule DN 40 y compris les accessoires nécessaires à leur mise en place et à leur manœuvre [volant, tête carrée boulons (écrous+vis) , joint, etc. …] | U | 2,00 |  |  |
| 292 | Fourniture, transport et pose de Ventouse DN 200mm avec robinet d'arrêt | U | 2,00 |  |  |
| 293 | Fourniture, transport et pose de Collecteur de départ bridé DN1200 (L =4,10 ml) avec deux tubulures bridées DN1100 et DN800 et un piquage DN 40 y compris les boulons, écrous et joints étanchéité. | U | 1,00 |  |  |
| 294 | Fourniture, transport et pose de Pièce spéciale en Té DN1200/800, L= 2,15 ml | U | 1,00 |  |  |
| 295 | Démontage, dépose des pièces spéciales et de robinetterie existantes vers un endroit indiqué par MO/MOD et leur pose éventuelle au niveau des ouvrages existants ou projetés au niveau du site y compris démolition et réfection des socles, joints, protections et toutes sujétions. | Ft | 1,00 |  |  |
|  | Les prix incluent la fourniture, le transport, instalation, essais et mise en service des équipements listés ci-dessous |  |  |  |  |
|  | CHLORATION |  |  |  |  |
| 296 | Déplacement des pompes d'échantillonnage | Ft | 1,00 |  |  |
| 297 | Fourniture, le transport, instalation, essais et mise en service des Equipements d'injection du chlore | U | 2,00 |  |  |
| 298 | Tuyauterie en PN 16 y compris fourniture, pose, raccordement, terrassement, remblaiement et toutes sujétions | Ft | 1,00 |  |  |
|  | ELECTRICITE |  |  |  |  |
|  | Extérieur |  |  |  |  |
| 299 | Fourniture, transport sur site et pose d'un candélabre candélabres de 6 m de hauteur et de 60 W pour éclairage extérieur (y compris luminaire, lampe LED, plaque à bornes, câble d’alimentation, câble de mise à la terre des masses, accessoires et toutes sujétions) | U | 6,00 |  |  |
| 300 | Fourniture, transport sur site et pose d'un candélabre de 4 m de hauteur et de 30 W pour éclairage extérieur (y compris luminaire, lampe LED, plaque à bornes, câble d’alimentation, câble de mise à la terre des masses, accessoires et toutes sujétions) | U | 8,00 |  |  |
| 301 | Fourniture, transport sur site, pose et raccordement d’un projecteur LED de 120 Watts (y compris boite d’encastrement, boites de dérivation, borniers de raccordement, tubage, filerie accessoires et toutes sujétions) | U | 6,00 |  |  |
|  | Intérieur |  |  |  |  |
| 302 | Fourniture, transport sur site, pose et raccordement d'une réglette étanche IP65 double équipée de deux lampes LED d’une puissance totale de 36W à économie d’énergie, douilles, ballast ferromagnétique, starter, condensateur et câble résistant à la chaleur (y compris boite d’encastrement, boites de dérivation, borniers de raccordement, tubage, filerie accessoires et toutes sujétions) | U | 10,00 |  |  |
| 303 | Fourniture, transport sur site, pose et raccordement d'une plafonnier étanche IP43 équipé d’une lampe LED d’une puissance de 12W et douille (y compris boite d’encastrement, boites de dérivation, borniers de raccordement, tubage, filerie accessoires et toutes sujétions) | U | 2,00 |  |  |
| 304 | Fourniture, transport sur site, pose et raccordement d'un bloc autonome d’éclairage de sécurité (BASE), avec autonomie d’une heure et d’éclairement 300 lumens (y compris boite d’encastrement, boites de dérivation, borniers de raccordement, tubage, filerie accessoires et toutes sujétions) | U | 4,00 |  |  |
| 305 | Fourniture, transport sur site, pose et raccordement d'un interrupteur double allumage (y compris boite d’encastrement, boites de dérivation, borniers de raccordement, tubage, filerie accessoires et toutes sujétions) | U | 4,00 |  |  |
| 306 | Fourniture, transport sur site, pose et raccordement d'une prises de courant 2x16A+T 230VAC (y compris boite d’encastrement, boites de dérivation, borniers de raccordement, tubage, filerie accessoires et toutes sujétions) | U | 10,00 |  |  |
| 307 | Fourniture, transport sur site, pose et raccordement d'une prises de courant 3x25A+T 400VAC (y compris boite d’encastrement, boites de dérivation, borniers de raccordement, tubage, filerie accessoires et toutes sujétions) | U | 10,00 |  |  |
| 308 | Fourniture, transport sur site, installation et montage d’une armoire électrique (y compris éléments de fixation et de montage, accessoires et toutes sujétions) | Ft | 1,00 |  |  |
| 309 | Fourniture, transport sur site, pose et raccordement des câbles de liaison entre l’armoire électrique et les différents éléments (y compris tranchées, buses, grillage avertisseur, tubes, fourreaux, chemins de câbles, supports, accessoires et toutes sujétions) | Ft | 1,00 |  |  |
| 310 | Fourniture, transport sur site, installation et montage des équipements pour la confection d’une prise de terre (y compris piquets de terre, câbles, tranchée, buses, grillage avertisseur, support, accessoires et toutes sujétions) | Ft | 1,00 |  |  |
| 311 | Mise à la terre des masses (y compris accessoires et toutes sujétions) | Ft | 1,00 |  |  |
| 312 | Protection contre la foudre (selon CCTP) | Ft | 1,00 |  |  |
|  | AUTOMATISMES ET TELEGESTION |  |  |  |  |
| 313 | Fourniture, transport sur site, installation et montage d'une armoire d'automatisme comprenant :Carte DI,Carte AI,Carte DO,Carte Ethernet ,Carte communication Modbus RS485i,Modem GSM,Panel HMI 10 pouces,Switchs industriels fibre optique,Logiciel de programmation. | Ft | 1 |  |  |
| 314 | Fourniture, transport et pose de Câblages de télégestion, liaisons signaux et fibre optique | Ft | 1,00 |  |  |
| 315 | Fourniture, transport et pose de Sonde pour mesure de niveau type radar (y compris éléments de fixation et de montage, accessoires et toutes sujétions) | U | 1,00 |  |  |
| 316 | Fourniture, transport et pose de Détecteur de niveau (y compris flotteurs, éléments de fixation et de montage, accessoires et toutes sujétions) | U | 1,00 |  |  |
| 317 | Fourniture, transport et pose de Capteur pour mesure de pression (y compris éléments de fixation et de montage, accessoires et toutes sujétions) | U | 3,00 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)