## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° O/258/26

Réhabilitation des conduites fuyards au niveau des centres relevant de la SRM-RSK :

Lot 1 : Province de Khémisset

Lot 2 : Préfectures de Skhirat-Témara et Salé

Lot 3 : Province de Sidi Slimane

Bordereau des prix – Détail estimatif

Lot 1 : Province de Khémisset

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité (1) | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) (2) | Prix total HT/ DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| SERIE 01 : Terrassement |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Terrassement en tranchée en terrain de toutes natures y compris l'épuisement , dressage des parois en fonds de fouilles, remblais en terre tamisée et compactés sur une épaisseur de 0,20 m, évacuation des déblais excédentaires aux décharges publiques et toutes sujétions. | m3 | 29.280,00 |  |  |
| 2 | Fourniture et mise en œuvre d'un lit de pose en sable | m3 | 2.928,00 |  |  |
| SERIE 02 : Conduites |  |  |  |  |  |  |
| Fourniture, transport et pose de conduites en PVC PN : 16 BARS y compris grillage avertisseur, essais et toutes sujétions : |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Conduite PEHD DN63 mm PN20 | ml | 10.400,00 |  |  |
| 4 | Conduite PVC DN63 mm PN16 | ml | 30.000,00 |  |  |
| 5 | Conduite PEHD DN75 mm PN20 | ml | 1.500,00 |  |  |
| 6 | Conduite PVC DN75 mm PN16 | Ml | 5.000,00 |  |  |
| 7 | Conduite PVC DN90 mm PN16 | ml | 1.000,00 |  |  |
| 8 | Conduite PVC DN110 mm PN16 | ml | 400,00 |  |  |
| 9 | Conduite PVC DN125 mm PN16 | ml | 400,00 |  |  |
| 10 | Conduite PVC DN160mm PN16 | ml | 100,00 |  |  |
| 11 | Rinçage et désinfection des conduites | ml | 48.800,00 |  |  |
| 12 | Traversées par fonçage horizontal y compris fourreau | ml | 40,00 |  |  |
| 13 | Traversées des chaâbas | ml | 100,00 |  |  |
| SERIE 03 : Pièces spéciales |  |  |  |  |  |  |
| Equipement complet de point haut : |  |  |  |  |  |  |
| 14 | FTP de Ventouse DN40 PN16 triple fonction | U | 4,00 |  |  |
| 15 | Installation complète d'un réducteur de pression | U | 2,00 |  |  |
| Equipement des points de raccordements à bride en fonte ductile : |  |  |  |  |  |  |
| Té à 3 brides en fonte ductile : |  |  |  |  |  |  |
| 16 | FTP de Té à 3 brides DN 80/60 | U | 2,00 |  |  |
| 17 | FTP de Té à 3 brides DN 60/60 | U | 4,00 |  |  |
| 18 | FTP de Té à 3 brides DN 60/40 | U | 4,00 |  |  |
| Raccords à bride major en fonte ductile pour PVC : |  |  |  |  |  |  |
| 19 | FTP de Raccord à bride major DN 80/90 | U | 6,00 |  |  |
| 20 | FTP de Raccord à bride major DN 75/60 | U | 8,00 |  |  |
| 21 | FTP de Raccord à bride major DN 63/60 | U | 12,00 |  |  |
| Cône de réduction à serrage rapide : |  |  |  |  |  |  |
| 22 | FTP de Cône de réduction DN 75/63 | U | 4,00 |  |  |
| 23 | FTP de Cône de réduction DN 63/50 | U | 4,00 |  |  |
| Robinet-vanne à OCA : |  |  |  |  |  |  |
| 24 | FTP de Robinet vanne DN 80 | U | 1,00 |  |  |
| 25 | FTP de Robinet vanne DN 65 | U | 2,00 |  |  |
| 26 | FTP de Robinet vanne DN 40 | U | 4,00 |  |  |
| Plaque pleine : |  |  |  |  |  |  |
| 27 | FTP de Plaque pleine DN 75 | U | 1,00 |  |  |
| 28 | FTP de Plaque pleine DN 63 | U | 10,00 |  |  |
| 29 | FTP de Plaque pleine DN 50 | U | 2,00 |  |  |
| SERIE 04 : OUVRAGES ANNEXES |  |  |  |  |  |  |
| Regards en GC pour ventouse, vidange, vanne de sectionnement et poteau d'incendie y compris terrassement et tampon en fonte ductile : |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Regard pour ventouse | U | 4,00 |  |  |
| 31 | Regard pour réducteur de pression | U | 2,00 |  |  |
| 32 | Raccordement sur réseau existant sur toute nature des conduites et ouvrages y compris toutes sujétions | U | 40,00 |  |  |
| 33 | Réalisation de nouveaux branchements pour les abonnés existants | U | 1000,00 |  |  |
| 34 | Dossier de récolement conformément à la charte de SRM-RSK | Ft | 1,00 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)

Bordereau des prix – Détail estimatif

Lot 2 : Province de Skhirat-Témara et Salé

| N° du poste | Désignation des prestations |  | Unité de mesure ou de compte | Quantité (1) |  |  | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) (2) | Prix total HT/ DH (3=1*2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5=3x4 |  |
| SERIE 01 : TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Déblais en tranchée, terrain meuble, Pr ≤ 2,00m y/c blindage et toutes sujétions | m3 |  | 19 344 |  |  |  |  |
| 2 |  | Lit de pose en matériaux type sable de concassage | m3 |  | 800 |  |  |  |  |
| 3 |  | Lit de pose en matériaux type gravette | m3 |  | 2 400 |  |  |  |  |
| 4 |  | Traversée par fonçage horizontal pour conduite réseaux ≤ DN160 y/c fourreau en AG et deux regards en BA | ml |  | 100 |  |  |  |  |
| 5 |  | Réalisation de traversée de Châabas | ml |  | 40 |  |  |  |  |
| SERIE 02 : CONDUITES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FTP Conduite en PVC PN 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | FTP Conduite PVC DN 75 mm PN 16 | ml |  | 1 500 |  |  |  |  |
| 7 |  | FTP Conduite PVC DN 90 mm PN 16 | ml |  | 500 |  |  |  |  |
| 8 |  | FTP Conduite PVC DN 110 mm PN 16 | ml |  | 2 000 |  |  |  |  |
| 9 |  | FTP Conduite PVC DN 125 mm PN 16 | ml |  | 500 |  |  |  |  |
| 10 |  | FTP Conduite PVC DN 160 mm PN 16 | ml |  | 14 500 |  |  |  |  |
| 11 |  | FTP Conduite PVC DN 250 mm PN 16 | ml |  | 11 000 |  |  |  |  |
| FTP Conduite en PEHD PN 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | FTP Conduite PEHD DN 63 mm PN 16 | ml |  | 2 500 |  |  |  |  |
| 13 |  | FTP Conduite PEHD DN 75 mm PN 16 | ml |  | 2 000 |  |  |  |  |
| FTP Conduite en Fonte Ductile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Conduite Fonte Ductile DN 80 mm C40 à joint standard | ml |  | 200 |  |  |  |  |
| 15 |  | Conduite Fonte Ductile DN 100 mm C40 à joint standard | ml |  | 200 |  |  |  |  |
| 16 |  | Conduite Fonte Ductile DN 150 mm C40 à joint standard | ml |  | 5 000 |  |  |  |  |
| 17 |  | Conduite Fonte Ductile DN 250 mm C40 à joint standard | ml |  | 400 |  |  |  |  |
| SERIE 03 : GENIE CIVIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Regard en Béton Armé pour vannes de sectionnement ou ventouse ou vidange (DN ≤ 315mm) y compris terrassement et échelons | U |  | 114 |  |  |  |  |
| SERIE 04 : PIECES SPECIALES ET RACCORDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Té à brides en FD PN 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Té à brides en FD PN 16 DN 60/60 | U |  | 5 |  |  |  |  |
| 20 |  | Té à brides en FD PN 16 DN 80/60 | U |  | 2 |  |  |  |  |
| 21 |  | Té à brides en FD PN 16 DN 250/150 | U |  | 4 |  |  |  |  |
| 22 |  | Té à brides en FD PN 16 DN 250/100 | U |  | 3 |  |  |  |  |
| 23 |  | Té à brides en FD PN 16 DN 250/80 | U |  | 2 |  |  |  |  |
| 24 |  | Té à brides en FD PN 16 DN 250/65 | U |  | 12 |  |  |  |  |
| Raccord bride major FD pour PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Raccord bride major DN 63 FD pour PVC | U |  | 16 |  |  |  |  |
| 26 |  | Raccord bride major DN 75 FD pour PVC | U |  | 10 |  |  |  |  |
| 27 |  | Raccord bride major DN 90 FD pour PVC | U |  | 2 |  |  |  |  |
| 28 |  | Raccord bride major DN 110 FD pour PVC | U |  | 12 |  |  |  |  |
| 29 |  | Raccord bride major DN 160 FD pour PVC | U |  | 120 |  |  |  |  |
| 30 |  | Raccord bride major DN 250 FD pour PVC | U |  | 48 |  |  |  |  |
| Plaque pleine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Plaque pleine PN 16 DN 60 | U |  | 4 |  |  |  |  |
| 32 |  | Plaque pleine PN 16 DN 80 | U |  | 4 |  |  |  |  |
| Coude en Fonte Ductile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Coude 1/4 FD à brides DN 100 | U |  | 1 |  |  |  |  |
| 34 |  | Coude 1/4 FD à brides DN 150 | U |  | 4 |  |  |  |  |
| Elément en Acier Galvanisé à Chaud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Elément en AGC en toute forme (S, Croix, Y...etc.) toute longueur et tout diamètre | Kg |  | 300 |  |  |  |  |
| Joint de démontage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Joint de démontage DN 60 PN 16 | U |  | 6 |  |  |  |  |
| 37 |  | Joint de démontage DN 100 PN 16 | U |  | 4 |  |  |  |  |
| 38 |  | Joint de démontage DN 150 PN 16 | U |  | 14 |  |  |  |  |
| 39 |  | Joint de démontage DN 250 PN 16 | U |  | 3 |  |  |  |  |
| Manchette de traversée en Acier Galvanisé à Chaud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Manchette AGC bridé DN 60 mm et toutes sujétions | ml |  | 16 |  |  |  |  |
| 41 |  | Manchette AGC bridé DN 80 mm et toutes sujétions | ml |  | 10 |  |  |  |  |
| 42 |  | Manchette AGC bridé DN 100 mm et toutes sujétions | ml |  | 12 |  |  |  |  |
| 43 |  | Manchette AGC bridé DN 150 mm et toutes sujétions | ml |  | 120 |  |  |  |  |
| 44 |  | Manchette AGC bridé DN 250 mm et toutes sujétions | ml |  | 48 |  |  |  |  |
| SERIE 05 : VIDANGES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | FTP tout équipements, accessoires et pièces de raccordement pour vidange DN60 mm sur conduite DN ≤ 110 mm | U |  | 9 |  |  |  |  |
| SERIE 06 : ROBINETTERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FTP Vannes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Vanne Opercule DN 60 PN 16 | U |  | 46 |  |  |  |  |
| 47 |  | Vanne Opercule DN 80 PN 16 | U |  | 1 |  |  |  |  |
| 48 |  | Vanne Opercule DN 250 PN 16 | U |  | 3 |  |  |  |  |
| FTP Ventouses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Ventouse triple fonction PN 16 DN 40 | U |  | 2 |  |  |  |  |
| 50 |  | Ventouse triple fonction PN 16 DN 60 | U |  | 36 |  |  |  |  |
| SERIE 07 : BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Branchements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Réalisation branchement DN 25 (≤ 4ml) pour compteurs DN 15/20, y/c accessoires, terrassement et réfection à l'identique | U |  | 500 |  |  |  |  |
| Prestation de Raccordement Classique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Prestation de Raccordement Classique DN ≤ 100 mm | U |  | 40 |  |  |  |  |
| 53 |  | Prestation de Raccordement Classique entre DN 150 et DN 250 mm | U |  | 3 |  |  |  |  |
| SERIE 08 : ESSAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Lavage, désinfection et rinçage des conduites | ml |  | 40 300 |  |  |  |  |
| SERIE 09 : TRAVAUX DE FONÇAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | FTP Tuyaux de fonçage Fourreau DN 600 d'épaisseur minimale 5mm | ml |  | 7 |  |  |  |  |
| SERIE 10 : PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Dossier de récolement conformément à la charte de SRM-RSK | FT |  | 1 |  |  |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)

Bordereau des prix – Détail estimatif

Lot 3 : Province de Sidi Slimane

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité (1) | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) (2) |  | Prix total HT/ DH (3=1*2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5=3x4 |
| 01 : TERRASSEMENTS |  |  |  |  |  |  |
| TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Travaux de terrassement en déblais en terrain meuble et toutes profondeurs (en plein masse) | m3 | 23400 |  |  |  |
| 2 | Travaux de terrassement en déblais en terrain rocheux et toutes profondeurs (en plein masse) | m3 | 400 |  |  |  |
| REMBLAIEMENT |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lit de pose en materiaux type sable concassage | m3 | 2340 |  |  |  |
| 4 | Remblai primaire en terre criblée | m3 | 4680 |  |  |  |
| 5 | Remblais secondaires en terre criblée | m3 | 18720 |  |  |  |
| Traversées |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Traversée par fonçage horizontal pour conduite réseaux inférieur ou égale DN160 Y/C fourreau en AG et deux regards en BA | ml | 40 |  |  |  |
| 02 : CONDUITES |  |  |  |  |  |  |
| FTP Conduite en PVC PN 16 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | FTP Conduite PVC DN 90 mm PN 16 | ml | 4000 |  |  |  |
| 8 | FTP Conduite PVC DN 110 mm PN 16 | ml | 6000 |  |  |  |
| 9 | FTP Conduite PVC DN 160 mm PN 16 | ml | 12500 |  |  |  |
| FTP Conduite en PEHD PN 16 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | FTP Conduite PEHD DN 63 mm PN 16 | ml | 8000 |  |  |  |
| 11 | FTP Conduite PEHD DN 75 mm PN 16 | ml | 8500 |  |  |  |
| 03 : GENIE CIVIL |  |  |  |  |  |  |
| Génie civil des Regards |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Regard en Béton Armé pour vannes de sectionnement ou ventouse ou vidange (DN ≤315mm) y compris terrasement et échelons | U | 50 |  |  |  |
| Génie civil des ouvrages annexes |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Génie civil et équipement de borne fontaine en béton arme simple avec un seul robinet | U | 1 |  |  |  |
| 14 | Génie civil et équipement de borne fontaine en béton arme double avec un deux robinets | U | 1 |  |  |  |
| 04 : PIECES SPECIALES ET RACCORDS |  |  |  |  |  |  |
| FTP Té en fonte ductile PN 16 à 3 brides égaux ou à réduction |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Té à brides en FD PN 16 DN 60/60 | U | 5 |  |  |  |
| 16 | Té à brides en FD PN 16 DN 80/60 | U | 5 |  |  |  |
| 17 | Té à brides en FD PN 16 DN 80/80 | U | 8 |  |  |  |
| 18 | Té à brides en FD PN 16 DN 100/60 | U | 8 |  |  |  |
| 19 | Té à brides en FD PN 16 DN 100/80 | U | 8 |  |  |  |
| 20 | Té à brides en FD PN 16 DN 100/100 | U | 5 |  |  |  |
| 21 | Té à brides en FD PN 16 DN 150/65 | U | 2 |  |  |  |
| 22 | Té à brides en FD PN 16 DN 150/80 | U | 2 |  |  |  |
| 23 | Té à brides en FD PN 16 DN 150/100 | U | 2 |  |  |  |
| 24 | Té à brides en FD PN 16 DN 150/150 | U | 2 |  |  |  |
| 25 | Té à brides en FD PN 16 DN 200/150 | U | 3 |  |  |  |
| FTP Té en fonte ductile PN 16 à emboitement égaux ou à réduction |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Té à emboitement en FD PN 16 DN 75/75 | U | 2 |  |  |  |
| 27 | Té à emboitement en FD PN 16 DN 110/75 | U | 2 |  |  |  |
| 28 | Té à emboitement en FD PN 16 DN 110/110 | U | 2 |  |  |  |
| 29 | Té à emboitement en FD PN 16 DN 160/75 | U | 2 |  |  |  |
| 30 | Té à emboitement en FD PN 16 DN 160/110 | U | 2 |  |  |  |
| 31 | Té à emboitement en FD PN 16 DN 160/160 | U | 2 |  |  |  |
| FTP Té en Acier Galvanisé à Chaud PN 16 à 3 brides égaux ou à réduction |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Té en Acier Galvanisé à Chaud PN 16 200/150 | U | 2 |  |  |  |
| FTP Raccord bride major |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Raccord bride major DN 63 FD pour PVC | U | 30 |  |  |  |
| 34 | Raccord bride major DN 75 FD pour PVC | U | 24 |  |  |  |
| 35 | Raccord bride major DN 90 FD pour PVC | U | 20 |  |  |  |
| 36 | Raccord bride major DN 110 FD pour PVC | U | 48 |  |  |  |
| 37 | Raccord bride major DN 160 FD pour PVC | U | 20 |  |  |  |
| 38 | Raccord bride major DN 200 FD pour PVC | U | 6 |  |  |  |
| FTP Bouchons |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Bouchon, Nature du matériau : PEHD, Diamètre nominal : 63 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 10 |  |  |  |
| FTP Coude en Fonte Ductile |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Coude 1/4 FD à brides DN 60 | U | 4 |  |  |  |
| 41 | Coude 1/4 FD à brides DN 80 | U | 4 |  |  |  |
| 42 | Coude 1/4 FD à brides pour PVC Dext 110 mm | U | 6 |  |  |  |
| 43 | Coude 1/4 FD à brides pour PVC Dext 160 mm | U | 2 |  |  |  |
| 44 | Coude 1/8 FD à brides pour PVC Dext 75 mm | U | 4 |  |  |  |
| 45 | Coude 1/8 FD à brides pour PVC Dext 90 mm | U | 4 |  |  |  |
| 46 | Coude 1/8 FD à brides pour PVC Dext 110 mm | U | 2 |  |  |  |
| 47 | Coude 1/8 FD à brides pour PVC Dext 160 mm | U | 2 |  |  |  |
| 48 | Coude égal en laiton SR 63 | U | 8 |  |  |  |
| 49 | Coude emboit 1/16 fonte pour PVC Dext 75 mm | U | 2 |  |  |  |
| 50 | Coude emboit 1/16 fonte pour PVC Dext 90 mm | U | 2 |  |  |  |
| 51 | Coude emboit 1/16 fonte pour PVC Dext 110mm | U | 2 |  |  |  |
| 52 | Coude emboit 1/16 fonte pour PVC Dext 160 mm | U | 2 |  |  |  |
| FTP Element en Acier Galvanisé à Chaud |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Element en AGC en toute forme (S, Croix, Y...etc) toute longueur et tout diamètre | Kg | 100 |  |  |  |
| FTP Joint de démontage |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Joint de démontage DN 60 PN 16 | U | 20 |  |  |  |
| 55 | Joint de démontage DN 80 PN 16 | U | 12 |  |  |  |
| 56 | Joint de démontage DN 100 PN 16 | U | 10 |  |  |  |
| 57 | Joint de démontage DN 150 PN 16 | U | 8 |  |  |  |
| FTP Manchette de traversée en Acier Galvanisé à Chaud |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Manchette AGC bridé DN 60 mm et toutes sujétions | ml | 30 |  |  |  |
| 59 | Manchette AGC bridé DN 80 mm et toutes sujétions | ml | 48 |  |  |  |
| 60 | Manchette AGC bridé DN 100 mm et toutes sujétions | ml | 48 |  |  |  |
| 61 | Manchette AGC bridé DN 150 mm et toutes sujétions | ml | 20 |  |  |  |
| 62 | Manchette AGC bridé DN 200 mm et toutes sujétions | ml | 6 |  |  |  |
| 05 : CADRES ET TAMPONS |  |  |  |  |  |  |
| FTP Cadres et Tampons |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Cadres et Tampons Classe C250 | U | 50 |  |  |  |
| 07 : VIDANGES |  |  |  |  |  |  |
| Vidange |  |  |  |  |  |  |
| 64 | FTP tout équipements, accessoires et pièces de raccordement pour vidange DN60 mm sur conduite DN ≤ 110 mm | U | 4 |  |  |  |
| 65 | FTP tout équipements, accessoires et pièces de raccordement pour vidange DN100 mm sur conduite 110 mm < DN ≤ 315 mm | U | 2 |  |  |  |
| 08 : ROBINETTERIE |  |  |  |  |  |  |
| FTP Vannes |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Vanne Opercule DN 60 PN 16 | U | 20 |  |  |  |
| 67 | Vanne Opercule DN 80 PN 16 | U | 12 |  |  |  |
| 68 | Vanne Opercule DN 100 PN 16 | U | 10 |  |  |  |
| 69 | Vanne Opercule DN 150 PN 16 | U | 8 |  |  |  |
| 70 | Bouche à clé et tube allonge | U | 20 |  |  |  |
| FTP Ventouses |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Ventouse triple fonction PN 16 DN 60 | U | 5 |  |  |  |
| 72 | Ventouse triple fonction PN 16 DN 80 | U | 2 |  |  |  |
| 09 : BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS |  |  |  |  |  |  |
| Branchements |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Réalisation branchement DN 25 (≤ 4ml) pour compteurs DN 15/20 , y/c accessoires, terrassement et réfection à l'identique | U | 100 |  |  |  |
| 74 | Plus-value pour tuyau polyéthylène 19x25 mm | ml | 1000 |  |  |  |
| Prestation de Raccordement sur réseau existant |  |  |  |  |  |  |
| Prestation de Raccordement Classique |  |  |  |  |  |  |
| 75 | DN <= 100 mm | U | 10 |  |  |  |
| 76 | entre DN 150 et DN 250 mm | U | 2 |  |  |  |
| 10 : EQUIPEMENTS DE CONTRÔLE, MESURE ET REGULATION |  |  |  |  |  |  |
| FTP Stabilisateur |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Stabilisateur de préssion DN 80 PN 16 | U | 3 |  |  |  |
| 78 | Stabilisateur de préssion DN 100 PN 16 | U | 3 |  |  |  |
| 11 : MISE EN SERVICE DES CONDUITES |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Lavage, désinfection et rincage des conduites | ml | 39000 |  |  |  |
| 80 | Essai sur les conduites | ml | 39000 |  |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent