## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° E/300/26

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA SECURISATION ENTRE

LES DEUX POSTES SOURCES K-SUD ET K-EST A KENITRA

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 | Fourniture, transport, déroulage, tirage et mise en tranchées de câble HTA S26 type C2 unipolaire 12/20KV de section 1*240mm² Alu isolé au polyéthylène réticulé (PR) | Mln | 18 583 |  |  |
| 2 | Fourniture, transport et confection d'un kit de 3 bornes embrochables équerre 24 KV-400 A pour câble HTA unipolaire Alu 12/20 KV- S26-240 mm² | KIT | 2 |  |  |
| 3 | Fourniture, transport et confection d'un kit de 3 bornes embrochables équerre 24 KV-630 A pour câble HTA unipolaire Alu 12/20 KV- S26-240 mm² | KIT | 3 |  |  |
| 4 | Fourniture, transport et confection d'un kit de 3 connecteurs séparable embrochable 36 KV destinées aux cellules blindées étanches, pour câbles HTA unipolaire Alu 12/20 KV- S26-240 mm² | KIT | 3 |  |  |
| 5 | Fourniture, transport et confection d'un kit de 3 boites d'extrémité type intérieur rétractable à froid 24 KV-400 A pour câble HTA unipolaire Alu 12/20KV-S26-240mm² | KIT | 4 |  |  |
| 6 | Fourniture, transport et confection de boites de Jonction rétractable à froid 24 KV-400 A pour câble HTA unipolaire Alu 12/20 KV- S26-240 mm² | U | 27 |  |  |
| 7 | Ouverture de fouille sous trottoirs en terrain toutes natures | m³ | 2 487 |  |  |
| 8 | Ouverture de fouille sous chaussées en terrain toutes natures | m³ | 15 |  |  |
| 9 | Fourniture, transport et mise en place de tubes annelés double paroi, couleur rouge Ø160-750N | Mln | 785 |  |  |
| 10 | Fourniture, transport et mise en place de tubes annelés double paroi, couleur rouge Ø110-750N | Mln | 14 955 |  |  |
| 11 | Fourniture, transport et mise en place du grillage avertisseur en plastique, couleur rouge de largeur 50cm | m² | 2 887 |  |  |
| 12 | Réfection du trottoir ordinaire (carreaux de ciment, ciment, pavé autobloquant, etc.) | m² | 407 |  |  |
| 13 | Réfection du trottoir Spéciale (mosaïque, carrelage spécial, béton désactivé, etc.) | m² | 693 |  |  |
| 14 | Réfection de chaussée en enrobé à chaud | m² | 18 |  |  |
| 15 | Forage horizontal dirigé sous chaussée de 3 buses PE Ø 100mm pour câble HTA | Mln | 216 |  |  |
| 16 | Fourniture et pose d'une borne de signalisation SRM-RSK des câbles électriques | U | 118 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)