# BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PU HORS T.V.A En (DH) | PT HORS T.V.A En (DH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |
| 1 | Fouilles en puits en rigoles ou en tranchées dans terrain de toutes natures y/c rocher | M3 | 822,00 |  |  |
| 2 | Evacuation des déblais ou mise en remblai y/c évacuation à la décharge publique; | M3 | 564,00 |  |  |
| 3 | Apport de tout venant en matériaux sélectionnés 0/40; | M3 | 162,00 |  |  |
| TRAVAUX EN FONDATIONS : |  |  |  |  |  |
| 4 | Béton de propreté en béton dosé à 250 kg/m3. | M3 | 39,00 |  |  |
| 5 | Maçonnerie de moellons | M3 | 114,00 |  |  |
| 6 | Arase Etanche | M2 | 142,00 |  |  |
| 7 | Mise à la Terre | U | 1,00 |  |  |
| 8 | Béton pour béton armé pour tout ouvrage en fondation et élévation: | M3 | 159,00 |  |  |
| 9 | Armatures a haute limite élastique pour béton arme en fondations et élévation fe500; | KG | 12000,00 |  |  |
| 10 | Hérissonnage en pierres sèche de 20cm d'épaisseur; | M2 | 114,00 |  |  |
| 11 | Forme en béton de 13cm d'épaisseur y/compris acier; | M2 | 114,00 |  |  |
| 12 | Béton reflue | M2 | 628,00 |  |  |
| TRAVAUX EN ELEVATION : |  |  |  |  |  |
| 13 | Plancher en corps creux de 16+4 : | M2 | 114,00 |  |  |
| 14 | Double cloison en brique creuses 2 x 6 T | M2 | 334,00 |  |  |
| 15 | Enduit extérieur sur façades en mortier de ciment | M2 | 193,00 |  |  |
| 16 | Enduits intérieur sur murs et plafonds | M2 | 421,00 |  |  |
| ETANCHEITE : |  |  |  |  |  |
| 17 | forme de pente y/c chape de lissage & gorge pour solins en ciment | M2 | 114,00 |  |  |
| 18 | Etanchéité Monocouche auto protégée | M2 | 114,00 |  |  |
| 19 | Relevé d'étanchéité auto protégé | ML | 114,00 |  |  |
| 20 | Gargouille avec crapaudine | U | 3,00 |  |  |
| MENUISERIE EN ALUMINIUM - FERRONNERIE ET EN BOIS : |  |  |  |  |  |
| 21 | Fenêtre et châssis en aluminium | M2 | 8,00 |  |  |
| 22 | Grilles métalliques de protection | M2 | 7,00 |  |  |
| 23 | Porte métallique | M2 | 48,00 |  |  |
| ÉLECTRICITÉ - LUSTRERIE : |  |  |  |  |  |
| 24 | Frais de branchement au Réseau principal de distribution d’électricité | F | 1,00 |  |  |
| 25 | Câble armé de 4 x 16 mm² + T | ML | 60,00 |  |  |
| 26 | Câble armé de 4 x 10 mm² + T | ML | 20,00 |  |  |
| 27 | Tableau général basse tension | U | 2,00 |  |  |
| 28 | Interrupteur simple allumage 1P | U | 12,00 |  |  |
| 29 | Prise de courants 2P+T étanche | U | 10,00 |  |  |
| 30 | Boite de coupure | U | 60,00 |  |  |
| 31 | Réglette sanitaire | U | 2,00 |  |  |
| 32 | hublot étanche led | U | 10,00 |  |  |
| PLOMBERIE : |  |  |  |  |  |
| 33 | Frais de branchement au Réseau principal du distribution d’eau potable | F | 1,00 |  |  |
| 34 | Canalisation en PPR16bars de tout diamètre | ML | 50,00 |  |  |
| 35 | Vanne d'arrêt en laiton de tout Diamètre | U | 3,00 |  |  |
| 36 | Robinet de puisage de tout Diamètre | U | 2,00 |  |  |
| 37 | Siphon carré de 100x100 mm² | U | 2,00 |  |  |
| 38 | Siège de W.C à turque | U | 6,00 |  |  |
| 39 | Lavabo Vasque encastré | U | 6,00 |  |  |
| 40 | Porte serviette en aluminium | U | 6,00 |  |  |
| 41 | Porte Savon en aluminium | U | 6,00 |  |  |
| 42 | Extincteur à CO2 de 5 KG | U | 10,00 |  |  |
| ASSAINISSEMENT : |  |  |  |  |  |
|  | Canalisation en PVC |  |  |  |  |
| 43 | Dm 300; | ML | 40,00 |  |  |
| 44 | Dm 200; | ML | 40,00 |  |  |
|  | Regards visitables et non visitables |  |  |  |  |
| 45 | de 50*50 y/compris appareil siphoïde; | U | 10,00 |  |  |
| 46 | Fosse sceptique de 12m3 à deux compartiment et Puits perdu | U | 1,00 |  |  |
| PAVE AUTOBLOQUANT: |  |  |  |  |  |
| 47 | Fourniture et pose de bordurettes T1; | ML | 690,00 |  |  |
| 48 | Fourniture et pose de pavé autobloquant ép 8 cm; | M2 | 806,00 |  |  |
| CHARPENTE METALLIQUE: |  |  |  |  |  |
| 49 | charpente métallique galvanisé pour structure principale et secondaire y/compris Couverture métallique et peinture; | M2 | 1000,00 |  |  |
| 50 | Descente EU-EP-EV en PVC tout diamètre; | ML | 140,00 |  |  |
| ECLAIRAGE: |  |  |  |  |  |
| 51 | FOURNITURE ET POSE DE LAMPADAIRE D'ECLAIRAGE ; | U | 4,00 |  |  |
| 52 | Câble d'alimentation ; | ML | 200,00 |  |  |
| 53 | Foyer lumineux simple allumage; | U | 20,00 |  |  |
| PEINTURE: |  |  |  |  |  |
| 54 | Peinture en griffé sur façade; | M2 | 120,00 |  |  |
| 55 | Peinture vinylique Sur murs et plafonds intérieurs ; | M2 | 350,00 |  |  |
| 56 | Peinture Glycérophtalique sur Menuiserie en bois et métallique; | M2 | 80,00 |  |  |
| Mûr de clôture: |  |  |  |  |  |
| 57 | Mur de clôture H=2,20m | ML | 3000,00 |  |  |
| Total HT : |  |  |  |  |  |
| TVA = 20% |  |  |  |  |  |
| Total TTC : |  |  |  |  |  |