### BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Relatif à l’appel d’offres ouvert national sur offres des prix n°19/2026

ayant pour objet :

Travaux d'installation d'un système photovoltaïque pour la production d'électricité on-Grid pour le compte du Secrétariat Général du Gouvernement

| N° | Article | Unité | Qté | Prix unit. HT (DH) | Prix total HT (DH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fourniture et installation des modules solaires photovoltaïques monocristallins, y compris raccordement électrique et essais de conformité, d'une puissance totale minimale de 100 kWc (puissance unitaire minimale de 550 Wc, rendement ≥ 21%) | Ensemble | 1 |  |  |
| 2 | Fourniture et installation de la structure de fixation des panneaux photovoltaïques, y compris étude d'implantation et notes de calcul de stabilité et de lestage (système lesté sans percement d'étanchéité, matériaux anti-corrosion aluminium/inox) | Ensemble | 1 |  |  |
| 3 | Fourniture, installation et raccordement d'onduleurs solaires multi-string triphasés au réseau, y compris paramétrage et essais de mise en service, pour une puissance totale nominale correspondant au champ PV (3P+N, ±5%), avec garantie 5 ans minimum | Ensemble | 1 |  |  |
| 4 | Fourniture, installation et raccordement des armoires de connexion au réseau électrique avec toutes les protections électriques exigées (DC et AC) (fusibles, sectionneurs, parafoudres) | Ensemble | 1 |  |  |
| 5 | Fourniture et installation des boîtes de jonction, protections associées, chemins de câbles et accessoires de fixation, y compris raccordements | Ensemble | 1 |  |  |
| 6 | Fourniture, tirage et raccordement des câbles DC | Ensemble | 1 |  |  |
| 7 | Fourniture, tirage et raccordement des câbles AC, y compris repérage et protection | Ensemble | 1 |  |  |
| 8 | Travaux de mise à la terre (fourniture et pose des conducteurs, piquets et liaisons équipotentielles), y compris contrôle de la résistance de terre | Ensemble | 1 |  |  |
| 9 | Fourniture et installation d'un compteur de production solaire avec affichage numérique, y compris raccordement au système de monitoring | Ensemble | 1 |  |  |
| 10 | Fourniture et installation du système de télé-suivi et monitoring (data logger, accès distant via application mobile et interface web inclus), y compris configuration et mise en service | Ensemble | 1 |  |  |
| 11 | Fourniture et installation du ou des système(s) d'affichage des données de production, y compris intégration du template de visualisation personnalisé (écrans plats Full HD ≥ 50 pouces minimum, usage 24h/24) | Ensemble | 1 |  |  |
|  | Prix total hors TVA |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Prix total TTC |  |  |  |  |

Fait à …………………..,le………………………………..

(Signature du concurrent)