###### ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’I NTERIEUR

PROVINCE D’EL KELAA DES SRAGHNA

###### COMMUNE DE CHOARA

BORDEREAU DU PRIX GLOBAL

Appel d’offre simplifié N° 04/2026

Marché N° ……../2026

Objet : Acquisition d une Ambulance Equipée pour la commune choara province d’el kelaa des sraghna.

| N° DU PRIX | DESIGNATION DE LA PRESTATION | QTE | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Caracteristique techniques vehicules - motorisation et dimmensions : - Carburant : Diesel - Puissance fiscale : 9 ch - Boite à vitesse : Manuelle à 5 rapports ou plus. - Transmission manuelle à 5 rapports ou plus : - Puissance minimale (ch) : 125 - Dimensions externes approximatives : - Longueur hors tout : 4972 mm. - Largeur hors tout : 2032 mm - Hauteur à vide : 1971 mm - porte à faux arrière :1028 mm - porte à faux avant : 1011 mm - empattement : 2933 mm • EQUIPEMENTS : - Airbag - ABS - Direction assistée - Verrouillage centralisé à distance. - Climatisation (Avant et arrière) - Equipement Audio (Poste radio AM/FM avec commande au volant, Bluetooth, Entrées AUX/USB). * amenagement du vehicule en ambulance : -habitacle sanitaire : -Cloison de séparation entre la cabine et l’habitacle sanitaire doté d’une fenêtre de Communication. -Recouvrement intérieur des parois latérales et de plafond en laine de verre (Isolation thermique ). - Plancher anti-glissant lavable et à grande usure. - Brancard principale en aluminium avec système d’encrage et matelas. - Accessoires réglementaires de sécurité ( Extincteur 2 kg, triangle de panne ,…….etc) - Fourniture et pose d’une vitrine pour le rangement du matériel technique et médicament . - Banc glissant pour le brancard . - Matelas amovible avec têtière réglable et doté de sangles mobilisatrices. - Une bouteille d’oxygène de 1 m3 placée vers la tête du brancard dotée d’un Manodétendeur d’un humidificateur et 2 masques. - Un siège pour médecin. - Placard de travail avec rebord et un revêtement lavable. - Un support pour sérum. - l’installation electrique comprend : - Deux feux de positionnement - Climatisation cellule sanitaire. - Un avertisseur sonore. - Deux prises pour 12 voltes. - Un ampli+micro+haut parleur. - 1 Projecteur extérieur orientable. - 2 Plafonniers - Un aérateur électrique aspirant soufflant à débit non réglable. -siglage: - Les véhicules seront livrés en Couleur blanche avec Logo de la commune. L'unité portera quatre (04) fois les écritures : en français " AMBULANCE " et en Arabe « سيارةالإسعاف » dont deux (02) une sur chaque côté, une (01) à l'arrière et une (01) à l'avant. - outillage :  Cric.  Manivelle.  Roue de secours. - Frais d’homologation inclus | 01 |  |
| TOTAL HORS TVA TAUX TVA (20%) TOTAL TTC |  |  |  |

Fait à choara Le :…………………………………..

Signature