BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Objet : Travaux de dédoublement de la RN8 entre Fès et Ifrane du PK587+860 (ex-PK 670+000) au PK599+263 (ex-PK 681+400) sur 11.4 Km relevant de la DPETL d’Ifrane

Tranche 1 : Imouzzer - Ifrane sur 11.4 km

APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL N° : 28/2026/IF du 12/11/2026 à 10 h 00 mn

| PRIX N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | P.U. DH/H.T. | Total DH/H.T. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation de chantier | Ft | 1 |  |  |  |
| 2 | Fourniture et mise en place de la signalisation verticale temporaire | Ft | 1 |  |  |  |
| 3 | Maintien des dispositifs de signalisation et leur remplacement | FM | 18 |  |  |  |
| 4 | Fourniture et mise en place de la signalisation horizontale en bande jaune de 15 cm | Ml | 56 300 |  |  |  |
| 5 | Piquetage du tracé | Km | 11,403 |  |  |  |
| 6 | Dégagement d'emprise y compris démolition des ouvrages | Km | 11,403 |  |  |  |
| 7 | Déblais | m3 | 128 689,00 |  |  |  |
| 8 | Remblais | m3 | 87 914,00 |  |  |  |
| 9 | Couche de fondation en GNF1 | m3 | 100 552,00 |  |  |  |
| 10 | Couche de forme en F1 | m3 | 54 251,00 |  |  |  |
| 11 | MCR pour rétablissement de piste | m3 | 1 404,00 |  |  |  |
| 12 | GNB | m3 | 3 934,00 |  |  |  |
| 13 | Couche Anti-contaminante | m3 | 21 244,00 |  |  |  |
| 14 | GB2 0/14 | T | 51 742,00 |  |  |  |
| 15 | BBSG2 0/14 | T | 24 914,00 |  |  |  |
| 16 | Mise en œuvre de la couche d'accrochage | m2 | 356 492,00 |  |  |  |
| 17 | Liant pour couche d'accrochage(0.4kg/m2) | T | 143,00 |  |  |  |
| 18 | Bitume pur pour GB2 et BBSG2 | T | 3 824,00 |  |  |  |
| 19 | Mise en œuvre de l’imprégnation | m2 | 121 690,00 |  |  |  |
| 20 | Liant pour l’imprégnation | T | 183,00 |  |  |  |
| 21 | MS Type 2 | m3 | 5 519,00 |  |  |  |
| 22 | Mise en œuvre RSB | m2 | 21 852,00 |  |  |  |
| 23 | Liant pour RSB | T | 59,00 |  |  |  |
| 24 | Béton B20 y/c treillis soudé pour TPC, trottoirs et carrefour | m3 | 775,00 |  |  |  |
| 25 | Bordure I2 | ml | 682,00 |  |  |  |
| 26 | Bordure type T4 au niveau du TPC et des trottoirs | ml | 21 057,00 |  |  |  |
| 27 | Réservation en fourreau φ160 y/c regards de tirage pour les carrefours | ml | 120,00 |  |  |  |
| 28 | Déblai de fouilles | m3 | 9 529,00 |  |  |  |
| 29 | Remblai contigu pour ouvrage hydraulique | m3 | 4 911,00 |  |  |  |
| 30 | Remblaiement des fouilles | m3 | 4 191 |  |  |  |
| 31 | Béton de classe B15 | m3 | 332,00 |  |  |  |
| 32 | Béton de classe B25 | m3 | 1 694,00 |  |  |  |
| 33 | Gros béton B10 | m3 | 61,00 |  |  |  |
| 34 | Buse de Φ1000 série 135A | ml | 703,00 |  |  |  |
| 35 | Buse de Φ800 série 135A pou rétablissement de piste | ml | 430,00 |  |  |  |
| 36 | Tête de buse pour rétablissement | U | 78,00 |  |  |  |
| 37 | Enrochement 25-100kg (y compris protection pour têtes des OHS, D50=300 mm) | m3 | 685,00 |  |  |  |
| 38 | Enrochement 100-400kg (y compris protection pour têtes des OHS, D50=500 mm) | m3 | 902,00 |  |  |  |
| 39 | Enrochement 400-1600kg (y compris protection pour têtes des OHS, D50=700 mm) | m3 | 1 114,00 |  |  |  |
| 40 | Acier HA | Kg | 171 498,00 |  |  |  |
| 41 | Joints water stop | ml | 511,00 |  |  |  |
| 42 | Badigeonnage des parements enterrés | m2 | 2 826,00 |  |  |  |
| 43 | Lit de sable | m3 | 1 041,00 |  |  |  |
| 44 | Paroi drainante | m2 | 943,00 |  |  |  |
| 45 | Drain en PVC Φ 160 perforé | ml | 607,00 |  |  |  |
| 46 | Bourrelets | ml | 1 331,00 |  |  |  |
| 47 | Descente d’eau Type 1 | ml | 357,00 |  |  |  |
| 48 | Descente d'eau coulée sur place | ML | 29,00 |  |  |  |
| 49 | Perré maçonné d’épaisseur 25 cm | m2 | 386,00 |  |  |  |
| 50 | Percées sous TPC | ml | 93,00 |  |  |  |
| 51 | Fossé bétonné TR 0.5 | ml | 14 198,00 |  |  |  |
| 52 | Fossé bétonné de crête TR0.5 | ml | 583,00 |  |  |  |
| 53 | Déblai de fouille | m3 | 12 189,00 |  |  |  |
| 54 | Remblai de fouilles primaire | m3 | 2 837,00 |  |  |  |
| 55 | Remblai de fouilles secondaire | m3 | 8 540,00 |  |  |  |
| 56 | Buse de Φ 600 série 135A | ml | 2 902,00 |  |  |  |
| 57 | Génie civil des regards, Type : de visite, avaloir | U | 78,00 |  |  |  |
| 58 | Tampon pour regards, Type : de visite, avaloir | U | 78,00 |  |  |  |
| TOTAL EN DIRHAMS - H.T. |  |  |  |  |  | - |  |
| TVA 20%. |  |  |  |  |  | - |  |
| TOTAL EN DIRHAMS - T.T.C |  |  |  |  |  | - |  |

Fait à ...................…………, le……………………….

Signature, nom, qualité