APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRES DE PRIX N°015/2026/FNM

# Bordereau des prix - Détail Estimatif

| N° | DESIGNATION DES PRESTATIONS | ## U | QUANTITE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRE | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Travaux d'étanchéité Pour éviter les filtrations à l'intérieur du bâtiment |  |  |  |  |  |
| 1 | Terrassement de 1,00 de largeur sur toute la hauteur de profondeur y/c évacuation des déblais a la décharge publique | M3 | 466,5 |  |  |
| 2 | Forme de 10 cm en béton hydrofuge y/c T S | M2 | 311 |  |  |
| 3 | dressage en Enduit hydrofuge y/c grillage | M2 | 435 |  |  |
| 4 | Enduit hydrofuge | M2 | 435 |  |  |
| 5 | Etanchéité SBS de 4 mm y/c couche d'accrochage | M2 | 435 |  |  |
| 6 | Forme de protection verticale mécanique type Drentex Protect Plus ou Delta-Teraxx géocomposite de protection et de drainage vertical | M2 | 435 |  |  |
| 7 | Fourniture et pose de Tube Perforé de 150 mm | ML | 311 |  |  |
| 8 | Fourniture et pose de Matériaux drainant | M3 | 140 |  |  |
| 9 | Fourniture et pose de Géotextile | M2 | 933 |  |  |
| 10 | Fourniture et pose de Tout venant | M2 | 264 |  |  |
| 11 | Dallage de 10 cm en béton hydrofuge y/c T S | M2 | 311 |  |  |
| 12 | Mise en état du revêtement en pierre existant | M2 | 311 |  |  |
| 13 | Réfection du Pierre de Shoul épaisseur 3 CM et pavé et béton désactivé des trottoirs | M2 | 30 |  |  |
| 14 | Remise à l’état du jardin et jardinière | M2 | 15 |  |  |
| ### Réfection de l'étanchéité de la terrasse Pour éviter les filtrations a l'intérieur du bâtiment |  |  |  |  |  |
| 15 | Décapage de l'étanchéité endommagé | M2 | 105 |  |  |
| 16 | Forme de pente y/c chape de lissage | M2 | 105 |  |  |
| 17 | Etanchéité SBS en deux couches | M2 | 105 |  |  |
| 18 | Protection de l'étanchéité en carrelage de 20*20 | M2 | 105 |  |  |
| ### Travaux divers |  |  |  |  |  |
| 19 | Fourniture et pose de Gard corps dito existants en inox et verre Stadip | U | 1 |  |  |
| 20 | Réfection des portes portes coupe-feu (bois + métal) | U | 10 |  |  |
| 21 | Réfection des portes normales bois | U | 8 |  |  |
| 22 | Réfection de Porte salle de stockage | U | 1 |  |  |
| 23 | Fourniture et pose de mécanisme WC | U | 10 |  |  |
| 24 | Fourniture et pose d’Armstrong dito existant | M2 | 30 |  |  |
| 25 | Placard et plan de travail de cuisine y/c marbre | U | 2 |  |  |
| 26 | Fourniture et pose des robinet de cuisine y/c accessoires | U | 2 |  |  |
| 27 | Fourniture et pose de chemin de câble pour protéger les câbles endommagé | ML | 300 |  |  |
| 28 | Fourniture et pose de câble camera | ML | 1200 |  |  |
| 29 | Fourniture et pose des prises au sol dito l’existant y/c installation | U | 20 |  |  |
| 30 | traitement des fissures | ML | 60 |  |  |
| 31 | enduit intérieur au mortier de ciment y/c décapage de l'existant | M2 | 120 |  |  |
| 32 | Peinture en deux couches sur mus et plafond | M2 | 3000 |  |  |
| 33 | Réfection du réseau d’assainissement | F | 1 |  |  |
| 34 | protection des surfaces lors des travaux , utilisez principalement des films en plastique (polyane), des bâches de protection | M2 | 300 |  |  |
| TOTAL H T |  |  |  |  |  |
| TAUX TVA (20%) |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

Arrêter le montant de l’estimation à la somme de : ………………………………………………………… dirhams toutes taxes comprises.

31, avenue Alaouiyine, Quartier Hassan, Rabat		شارع العلويين، حسان، الرباط،31

Tél : +212 5 30 67 60 81 		                                                                 +212 5 30 67 60 81 :الهاتف

Fax : +212 5 30 67 60 92                                                                                  +212 5 30 67 60 92 : الفاكس