##### BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SIMPLIFIE SUR OFFRE DES PRIX N°04/2026/CT

OBJET : L’ACQUISITION D'UN TRACTOPELLE

# AU PROFIT DE LA COMMUNE TIMOULILT PROVINCE D’AZILAL

| N° PRIX | DÉSIGNATION | U | Q | Prix Unitaire en Dirhams (HORS TVA) | Prix Total En DH(HT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRACTOPELLE - Tractopelle neuve sur pneus, à quatre roues motrices (4x4). - Moteur diesel turbocompressé, 4 cylindres. - Cylindrée minimale : 4,4 litres. - Puissance minimale : 95 CV. - Couple maximal minimal : 400 Nm. - Transmission avec convertisseur de couple. - Boîte de vitesses : 4 vitesses avant et 4 vitesses arrière au minimum. - Vitesse maximale : au moins 40 km/h. - Direction assistée hydraulique. Système hydraulique - Débit hydraulique minimal : 145 litres/minute. - Pression hydraulique minimale : 210 bars. Chargeuse avant - Godet multifonction type 6 en 1. - Capacité du godet : au moins 1,0 m³. - Force d'arrachement minimale : 4 950 kgf. - Hauteur de chargement minimale : 3,34 m. Pelleteuse arrière - Profondeur maximale de fouille : au moins 4,65 m. - Force d'arrachement minimale : 4 000 kgf. - Déport latéral hydraulique. Dimensions et poids - Longueur hors tout : au moins 6,20 m. - Largeur hors tout : au moins 2,50 m. - Hauteur hors tout : au moins 3,60 m. - Empattement : au moins 2,18 m. - Garde au sol : au moins 350 mm. - Poids opérationnel minimal : 8 500 kg. Capacités - Réservoir de carburant : au moins 150 litres. - Réservoir hydraulique : au moins 90 litres. Cabine et équipements - Cabine fermée climatisée certifiée ROPS/FOPS. - Siège conducteur réglable. - Essuie-glaces avant et arrière. - Gyrophare. - Éclairage de travail avant et arrière. - Avertisseur sonore de recul. - Rétroviseurs extérieurs. Garantie et service après-vente - Garantie minimale de 12 mois. - Disponibilité des pièces de rechange au Maroc. - Formation des utilisateurs lors de la livraison. - Manuel d'utilisation et d'entretien en langue française. Clause de conformité La tractopelle proposée devra répondre aux caractéristiques minimales ci-dessus ou présenter des performances équivalentes ou supérieures dûment justifiées par les fiches techniques officielles du constructeur. La TRACTOPELLE sera livré mentionnant les inscriptions suivantes : logo et Nom de la COMMUNE Timoulilt, AR, FR et TIFINAGH(AMAZIGHE) sur les deux côtés du LA TRACTOPELLE. | U | 01 |  |  |
| TOTAL HORS TVA |  |  |  |  |  |
| TAUX TVA (20 %) |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent bordereau des prix -détail estimatif à la somme de :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

Fait à ……………………….  Le…………………..