## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° A/349/26

Travaux de réalisation du réseau de transfert des eaux usées épurées pour l’arrosage des espaces verts de Rabat et Salé

Lot 1 : Transfert des eaux usées épurées depuis la STEP de Salé vers bassin Maâmoura

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité | Quantité | PU en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etudes, installation et repliement du chantier |  |  |  |  |  |
| 1 | Etude d'exécution | FT | 1,00 |  |  |
| 2 | Dossier de recollement | FT | 1,00 |  |  |
| 3 | Installation et repliement du chantier | FT | 1,00 |  |  |
| Total : Etudes, installation et repliement du chantier |  |  |  |  |  |
| I - Réservoir semi-enterré 2x1000 m3 et station de pompage SP1 |  |  |  |  |  |
| I-1 - Cuves du réservoir - génie civil |  |  |  |  |  |
| 4 | Terrassement en terrain de toute nature et à toute profondeur en pleine masse, en tranchée, en puits ou en rigole y compris toutes sujétions d'étaiement, blindage, réglages aux alentours de l'ouvrage, Consolidation du sol, mise en dépôt, remblai compacté par couches de 20 cm autour des ouvrages, déblais, évacuation des terres excédentaires à la décharge autorisée, épuisement des eaux, démolition (murs, bordures, tout autre ouvrages existants, poteaux électriques) débroussaillage et défrichement des bois et cultures, dessouchage d'arbres abattus et déforestage par coupe d'arbre de toute hauteur et de toute circonférence se trouvant dans l'enceinte de l'ouvrage, réglage du terrain sur l'emprise du chantier et toutes sujétions. | m3 | 1 590,00 |  |  |
| 5 | Plus-value pour terrassement en terrain rocheux | m3 | 480,00 |  |  |
| 6 | Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : matériau inerte | m3 | 325,00 |  |  |
| 7 | Réalisation du talutage compacté autour du réservoir y compris gazon et toutes sujétions. | m3 | 400,00 |  |  |
| 8 | Réalisation du caniveaux extérieur, Type : avec dalettes perforées, d'évacuation des eaux au niveau du talus, Dimensions du caniveau : 0.50x0.50 m, y compris toutes sujétions. | ml | 100,00 |  |  |
| 9 | Réalisation d'une couche en Matériau drainant, Nature du matériau : gravier à granulométrie décroissante pour drainage autour de la cuve y compris toutes sujétions. | m3 | 100,00 |  |  |
| 10 | Hérissonnage ou Blocage en pierres sèches | m2 | 610,00 |  |  |
| 11 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Gros Béton de classe B25, Dosage de ciment : 300 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 250 bar | m3 | 330,00 |  |  |
| 12 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton cellulaire de classe B25 avec incorporation de produit hydrofuge, Dosage de ciment : 300 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 250 bar | m3 | 40,00 |  |  |
| 13 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de propreté de classe B15, Dosage de ciment : 200 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 150 bar | m3 | 65,00 |  |  |
| 14 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de classe B20, Dosage de ciment : 250 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 200 bar ; pour le pourtour, allées piétonnières d'épaisseur 10 cm y compris toutes sujétions. | m3 | 12,00 |  |  |
| 15 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton poreux | m3 | 195,00 |  |  |
| 16 | Fourniture et transport de Feutre bitumé, Type : 36 S | m2 | 550,00 |  |  |
| 17 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé de classe B30, Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ45 ou équivalent par m3 de béton, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 300 bar | m3 | 200,00 |  |  |
| 18 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé de classe B30 avec incorporation de produit hydrofuge, Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 300 bar | m3 | 570,00 |  |  |
| 19 | Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR à haute adhérence de nuance FE40 pour béton armé | Kg | 92 400,00 |  |  |
| 20 | Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit intérieure étanche au mortier de ciment et produit hydrofuge d'épaisseur 3 cm | m2 | 2 290,00 |  |  |
| 21 | Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit extérieur au mortier de ciment bâtard d'épaisseur 3 cm | m2 | 900,00 |  |  |
| 22 | Enduit bitumineux | m2 | 350,00 |  |  |
| 23 | Chape étanche au mortier de ciment | m2 | 415,00 |  |  |
| 24 | Forme de pente | m2 | 570,00 |  |  |
| 25 | Chape de lissage | m2 | 570,00 |  |  |
| 26 | Ecran pare vapeur | m2 | 570,00 |  |  |
| 27 | Isolation thermique | m2 | 570,00 |  |  |
| 28 | Complexe d'étanchéité de terrasse | m2 | 570,00 |  |  |
| 29 | Protection de l'étanchéité par dallettes en béton | m2 | 570,00 |  |  |
| 30 | Solins d'étanchéité | ml | 225,00 |  |  |
| 31 | Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l'extérieur | m2 | 900,00 |  |  |
| 32 | Badigeonnage en flinkote | m2 | 350,00 |  |  |
| 33 | Peinture Glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique, type : EMAIL CELLUC ou équivalent y compris toutes sujétions | Ft | 1,00 |  |  |
| 34 | Construction de regards d'évacuation des eaux en béton armé de 0,80 x 0,80 m, dosé à 300 kg/m3, de 15 cm d'épaisseur, y compris fourniture pose d'un tampon en fonte y compris cadres, fourreaux étanches, échelons de visite, peinture et toutes sujétions. | U | 10,00 |  |  |
| 35 | Construction de regards d'évacuation des eaux en béton armé de 1,00 x 1,00 m, dosé à 300 kg/m3, de 15 cm d'épaisseur, y compris fourniture pose d'un tampon en fonte y compris cadres, fourreaux étanches, échelons de visite, peinture et toutes sujétions. | U | 2,00 |  |  |
| 36 | Génie civil des regards, Type : pour des évacuations des eaux de vidange, Profondeur sous dalle : toutes profondeurs, Type de regard : visitable, en béton armé de Dimensions intérieur du regard : 1.20x1.20 m, dosé à 300 kg/m3, de 15 cm d'épaisseur, y compris fourniture pose d'un tampon en fonte y compris cadres, fourreaux étanches, échelons de visite, peinture et toutes sujétions | U | 1,00 |  |  |
| 37 | Génie civil des regards, Type : débitmètre électromagnétique, Profondeur sous dalle : toutes profondeurs, Type de regard : visitable, en béton armé de Dimensions intérieur du regard : 5.00x2.00 m, dosé à 300 kg/m3, de 15 cm d'épaisseur, y compris fourniture pose d'un tampon en fonte y compris cadres, fourreaux étanches, échelons de visite, peinture et toutes sujétions | U | 1,00 |  |  |
| 38 | Fourniture, transport et pose de buse perforées, Nature du matériau : PVC, Diamètre : 100 mm | ml | 80,00 |  |  |
| 39 | Fourniture, transport et pose de buses DN 200 | ml | 60,00 |  |  |
| 40 | Fourniture, transport et pose de demi-buses DN 200 | ml | 40,00 |  |  |
| 41 | Réalisation de fourreau étanche de protection des conduites en dehors du dallage, Nature du matériau : PVC, Diamètre nominal du fourreau : 110 mm | ml | 20,00 |  |  |
| 42 | Joints et matériaux synthétiques, Type de joint : Joint water stop | ml | 70,00 |  |  |
| 43 | Fourniture et pose de gargouille avec crapaudine en fil de fer galvanisé d'évacuation des eaux pluviales de la terrasse de la cuve | U | 4,00 |  |  |
| 44 | Fourniture et mise en œuvre de Mur de soutènement en maçonnerie de pierres sèches | m2 | 30,00 |  |  |
| 45 | Fourniture, transport et pose d'Echelles métalliques, Type d'échelle : en acier galvanisé sans crinoline de 40 cm de largeur à l'intérieur et à l'extérieur de la bâche y compris toutes sujétions de pose et de raccordement. | ml | 15,00 |  |  |
| 46 | Fourniture et mise en place de capot regard et cadre en acier, étanche, bombé, circulaire de diamètre ø 715 mm à fermeture de sûreté pour le trou d'homme de visite de la cuve. | U | 2,00 |  |  |
| 47 | Fourniture et mise en place d'une trappe de visite de 1,85 x 1,85 pour l'accès à la cuve. | U | 2,00 |  |  |
| 48 | Fourniture transport et pose de châssis grillagés à mailles fines type moustiquaire à l'intérieur et métal déployé à l'extérieur pour les lanterneaux d'accès et aération de dimensions 090 x 0.70 m² | U | 6,00 |  |  |
| 49 | Fourniture et pose de grille de protection en fer carré plein de 14X14mm de dimensions 0.90 X 0,70 m² | U | 6,00 |  |  |
| 50 | Fourniture transport et pose de châssis grillagés en aluminium à mailles fines type moustiquaire à l'intérieur et métal déployé à l'extérieur pour les lanterneaux d'aération de dimensions 0,50 x 0,45 m² | U | 28,00 |  |  |
| 51 | Fourniture et pose de grille de protection en fer carré plein de 14X14mm de dimensions 0,50 X 0,45 m² | U | 28,00 |  |  |
| 52 | Fourniture, transport et pose de portillon en aluminium anti vandale en tôle forte montée finie y compris cadre, quincailleries complètes et serrures de sureté avec deux clés, un système de verrouillage anti vandale pivotant multi points (dimensions 1.00 x 2.20 m²). | U | 2,00 |  |  |
| 53 | Fourniture, transport et pose de portillon en aluminium anti vandale en tôle forte montée finie y compris cadre, quincailleries complètes et serrures de sureté avec deux clés, un système de verrouillage anti vandale pivotant multi points (dimensions 0.70 x 1.90 m²). | U | 4,00 |  |  |
| 54 | Fourniture, transport et pose de Garde-corps et mains courantes métalliques en acier galvanisé | ml | 25,00 |  |  |
| 55 | Fourniture, transport et pose de Tôle acier striée | m2 | 30,00 |  |  |
| 56 | Essai d'étanchéité des ouvrages | Ft | 1,00 |  |  |
| Total : I-1 - Cuves du réservoir - génie civil |  |  |  |  |  |
| I-2 - Locaux de pompages - génie civil |  |  |  |  |  |
| 57 | Terrassement en terrain de toute nature et à toute profondeur en pleine masse, en tranchée, en puits ou en rigole y compris toutes sujétions d'étaiement, blindage, réglages aux alentours de l'ouvrage, Consolidation du sol, mise en dépôt, remblai compacté par couches de 20 cm autour des ouvrages, déblais, évacuation des terres excédentaires à la décharge autorisée, épuisement des eaux, démolition (murs, bordures, tout autre ouvrages existants, poteaux électriques) débroussaillage et défrichement des bois et cultures, dessouchage d'arbres abattus et déforestage par coupe d'arbre de toute hauteur et de toute circonférence se trouvant dans l'enceinte de l'ouvrage, réglage du terrain sur l'emprise du chantier et toutes sujétions. | m3 | 725,00 |  |  |
| 58 | Plus-value pour terrassement en terrain rocheux | m3 | 220,00 |  |  |
| 59 | Remblai en masse pour ouvrage, Nature du matériau : matériau inerte | m3 | 185,00 |  |  |
| 60 | Hérissonnage ou Blocage en pierres sèches | m2 | 290,00 |  |  |
| 61 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de propreté de classe B15, Dosage de ciment : 200 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 150 bar | m3 | 31,00 |  |  |
| 62 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de classe B20, Dosage de ciment : 250 kg ciment CPJ 35 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 200 bar ; pour le pourtour, allées piétonnières d'épaisseur 10 cm y compris toutes sujétions. | m3 | 15,00 |  |  |
| 63 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Gros Béton de classe B25, Dosage de ciment : 300 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 250 bar | m3 | 15,00 |  |  |
| 64 | Béton cyclopéen ou maçonnerie de fondation y compris toutes sujétions. | m3 | 15,00 |  |  |
| 65 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton de classe B25, Dosage de ciment : 300 kg ciment CPJ45 ou équivalent par m3 de béton Kg, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 250 bar | m3 | 75,00 |  |  |
| 66 | Bétons y compris les coffrages, Type de béton : Béton armé de classe B30, Dosage de ciment : 350 kg ciment CPJ45 ou équivalent par m3 de béton, Résistance nominale à la compression à 28 jours : 300 bar | m3 | 200,00 |  |  |
| 67 | Plue value pour adjonction de produit hydrofuge | m3 | 145,00 |  |  |
| 68 | Armature pour béton, Type d'acier : Acier TOR à haute adhérence de nuance FE40 pour béton armé | Kg | 28 980,00 |  |  |
| 69 | Murs en agglos de ciment de 0.20 m d’épaisseur | m2 | 340,00 |  |  |
| 70 | Enrichissement superficiel, Type : Ciment lissé et bouchardé | m2 | 450,00 |  |  |
| 71 | Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit extérieur au mortier de ciment bâtard d'épaisseur 3 cm | m2 | 350,00 |  |  |
| 72 | Enduit au mortier de ciment, Type d'enduit : Enduit intérieur au mortier de ciment lisse d'épaisseur 2 cm | m2 | 960,00 |  |  |
| 73 | Enduit bitumineux | m2 | 105,00 |  |  |
| 74 | Chape étanche au mortier de ciment | m2 | 300,00 |  |  |
| 75 | Revêtement de sol en carreaux grès cérame, Type de carreau : bonne qualité | m2 | 300,00 |  |  |
| 76 | Plinthe en carreaux grès cérame, Type : bonne qualité | ml | 126,00 |  |  |
| 77 | Revêtement de sol en ciment bouchardé | m2 | 300,00 |  |  |
| 78 | Forme de pente | m2 | 310,00 |  |  |
| 79 | Chape de lissage | m2 | 310,00 |  |  |
| 80 | Ecran pare vapeur | m2 | 310,00 |  |  |
| 81 | Isolation thermique | m2 | 310,00 |  |  |
| 82 | Complexe d'étanchéité de terrasse | m2 | 310,00 |  |  |
| 83 | Protection de l'étanchéité par dallettes en béton | m2 | 310,00 |  |  |
| 84 | Solins d'étanchéité | ml | 80,00 |  |  |
| 85 | Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l'extérieur | m2 | 350,00 |  |  |
| 86 | Peinture Glycérophtalique sur murs et plafonds, Type : mate | m2 | 960,00 |  |  |
| 87 | Peinture Glycérophtalique laquée sur canalisations et équipements métalliques, Type : EMAIL CELLUC | Ft | 1,00 |  |  |
| 88 | Badigeonnage en flinkote | m2 | 105,00 |  |  |
| 89 | Fourniture et pose de gargouille | U | 2,00 |  |  |
| 90 | Joints et matériaux synthétiques, Type de joint : Joint de dilatation en polystyrène | m2 | 80,00 |  |  |
| 91 | Fourniture, transport et pose de Porte métallique à deux vantaux en tôle galvanisée | m2 | 16,00 |  |  |
| 92 | Fourniture, transport et pose de Porte métallique à un vantail en tôle galvanisée | m2 | 3,00 |  |  |
| 93 | Fourniture, transport et pose de Châssis métallique, Type de châssis : Châssis et fenêtre ouvrant basculant | m2 | 15,00 |  |  |
| 94 | Fourniture, transport et pose de Grilles de protection | m2 | 15,00 |  |  |
| 95 | Fourniture, transport et pose de Tôle acier striée | m2 | 10,00 |  |  |
| 96 | Fourniture, transport et mise en place de descente d'eaux pluviales, Type : en PVC, Diamètre nominal : 110 mm | ml | 15,00 |  |  |
| 97 | Fourniture, transport et pose de Canalisations et chutes d'évacuation des eaux, Nature de canalisation : PVC, Diamètre nominal : 200 mm | ml | 40,00 |  |  |
| 98 | Fourniture et pose de Tubage pour le passage des câbles électriques | Ft | 1,00 |  |  |
| 99 | Fourniture, transport et pose de Garde-corps et mains courantes métalliques | ml | 20,00 |  |  |
| 100 | Génie civil des regards, Type : pour des évacuations des eaux de vidange, Profondeur sous dalle : toutes profondeurs, Type de regard : visitable, en béton armé de Dimensions intérieur du regard : 1.00x1.00 m, dosé à 300 kg/m3, de 15 cm d'épaisseur, y compris fourniture pose d'un tampon en fonte y compris cadres, fourreaux étanches, échelons de visite, peinture et toutes sujétions | U | 1,00 |  |  |
| 101 | Regards d'évacuation des eaux, Type de regard : visitable, Dimensions du regard : 0.80x0.80 m | U | 2,00 |  |  |
| 102 | Regards d’évacuation des eaux, Type de regard : non visitable à grille, Dimensions du regard : 0.60x0.60 m | U | 1,00 |  |  |
| 103 | Regards pour canalisations électriques, Dimensions du regard : 0.60x0.60 m | U | 2,00 |  |  |
| 104 | Génie civil des regards, Type : pour des équipement de raccordement de robinet vanne et clapet anti-retour, Profondeur sous dalle : toutes profondeurs, Type de regard : visitable, en béton armé de Dimensions intérieur du regard : 2.00x2.00 m, dosé à 300 kg/m3, de 25 cm d'épaisseur, y compris fourniture pose d'un tampon en fonte y compris cadres, trappe en tôle striée, fourreaux étanches, échelons de visite, peinture et toutes sujétions | U | 1,00 |  |  |
| 105 | Fourniture, transport et installation d’un Ensemble de système de manutention électrique, Type : Pont roulant monopoutre de manutention F = 5 tonnes | FT | 1,00 |  |  |
| 106 | Fourniture, transport et installation de double vitrage de bonne qualité d'épaisseur, hauteur et dimensions appropriées conformément aux plans d'exécution validé par le MO y compris fixation, étanchéité et toutes sujétions de bonne exécution. | m2 | 12,00 |  |  |
| Total : I-2 - Locaux de pompages et supervision - génie civil |  |  |  |  |  |
| I-3 - Travaux VRD et aménagement des abords |  |  |  |  |  |
| 107 | Aménagement de chaussée bétonnée | m2 | 900,00 |  |  |
| 108 | Fourniture, transport et pose de Bordures, Type de bordure : Trottoir T4 | ml | 200,00 |  |  |
| 109 | Fourniture, transport et pose de Canalisations et chutes d'évacuation des eaux, Nature de canalisation : PVC, Diamètre nominal : 200 mm | ml | 140,00 |  |  |
| 110 | Fourniture, transport et pose de Canalisations et chutes d'évacuation des eaux, Nature de canalisation : PVC, Diamètre nominal : 315 mm | ml | 350,00 |  |  |
| 111 | Regards d’évacuation des eaux, Type de regard : à grille, Dimensions du regard : 0.80x0.80 m | U | 3,00 |  |  |
| 112 | Regards d'évacuation des eaux, Type de regard : visitable, Dimensions du regard : 1.00x1.00 m | U | 6,00 |  |  |
| 113 | Fourniture et pose de Tubage pour le passage des câbles électriques | Ft | 1,00 |  |  |
| 114 | Regards pour canalisations électriques, Dimensions du regard : 0.60x0.60 m | U | 2,00 |  |  |
| 115 | Fourniture, transport et pose de panneaux de signalisation (enseigne : SRM-RSK), Type : externe en PVC, épaisseur 15 mm, couleur de fond blanche écriture en bleu y compris cadres périphériques en aluminium de dimensions : 2,00 x 0,80 m | U | 1,00 |  |  |
| 116 | Fourniture, transport et régalage de Terre végétale | m3 | 1 000,00 |  |  |
| Total : I-3 - Travaux VRD et aménagement des abords |  |  |  |  |  |
| I-4 - Equipements hydro-électromécaniques du réservoir et de station de pompage |  |  |  |  |  |
| Fourniture et Transport |  |  |  |  |  |
| Fourniture, transport à pied d’œuvre, Montage et essai des équipements hydro-électromécaniques y compris accessoires de mise en place, de manœuvre et de raccordement, protection contre la corrosion, peinture, butées, supports et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |
| Les tuyauteries et pièces spéciales en acier seront faites en utilisant la tôle d'acier qualité E24 (A37) et réalisées en tube sans soudure étiré à chaud pour les diamètres inférieur ou égal à 400 mm et soudable longitudinalement ou en spirale, R = 37/44 DN/mm2 pour les diamètres supérieurs à 400 mm avec galvanisation à chaud et protection par toile de jute bitumée pour les parties enterrées. |  |  |  |  |  |
| Equipements d'arrivée du réservoir EN PN 10 |  |  |  |  |  |
| 117 | Fourniture, transport, Montage et essai de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, PEHD, Acier ..., Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA | U | 1,00 |  |  |
| 118 | Fourniture, transport, Montage et essai de Pièce de réglage en "S", Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 1,00 |  |  |
| 119 | Fourniture, transport, Montage et essai de manchette de traversée à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm | U | 2,00 |  |  |
| 120 | Fourniture, transport, Montage et essai de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : supérieure à 4000 mm et inférieure ou égale à 5000 mm | U | 2,00 |  |  |
| 121 | Fourniture, transport, Montage et essai de manchette à deux brides, Type : avec collerette d'ancrage et d'étanchéité, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : inférieur ou égale à 1000 mm. | U | 2,00 |  |  |
| 122 | Fourniture, transport, Montage et essai de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm | U | 2,00 |  |  |
| 123 | Fourniture, transport, Montage et essai de Tubes en acier, Revêtement de surface : Galvanisé, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar, Forme des extrémités : bouts bridés | ml | 5,60 |  |  |
| 124 | Fourniture, transport, Montage et essai de Cône de réduction d'angle 8°, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 700/400 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 2,00 |  |  |
| 125 | Fourniture, transport, Montage et essai de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 700/500 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 1,00 |  |  |
| 126 | Fourniture, transport, Montage et essai de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : 1/4, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 5,00 |  |  |
| 127 | Fourniture, transport, Montage et essai de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : 1/8, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 2,00 |  |  |
| 128 | Fourniture, transport, Montage et essai de Débitmètre, Type : électromagnétique, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar, Forme des extrémités : corps à brides | U | 1,00 |  |  |
| 129 | Fourniture, transport, Montage et essai de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 1,00 |  |  |
| 130 | Fourniture, transport, Montage et essai de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 2,00 |  |  |
| 131 | Fourniture, transport, Montage et essai de Té, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 700/500 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 1,00 |  |  |
| 132 | Fourniture, transport, Montage et essai de vanne papillon, Type : corps en fonte à joint papillon et à brides, Mode de commande : à commande manuelle, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 2,00 |  |  |
| 133 | Fourniture, transport, Montage et essai de Vanne papillon, Type : corps en fonte, Mode de commande : motorisée classe régulation, équipée de fins de course intermédiaires, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 2,00 |  |  |
| Groupes de pompage |  |  |  |  |  |
| 134 | Fourniture, transport, Montage et essai de Groupe de pompage électrique, Type : à axe horizontal, Débit nominal : égal à 143 l/s, Hauteur manométrique totale : égale à 137 m, | U | 4,00 |  |  |
| Equipements a l'aspiration en PN10 |  |  |  |  |  |
| 135 | Fourniture, transport, Montage et essai de Crépine, Nature du matériau : corps et bride en acier galvanisé, Diamètre nominal : 500 mm | U | 2,00 |  |  |
| 136 | Fourniture, transport, Montage et essai de manchette à deux brides, Type : avec collerette d'ancrage et d'étanchéité, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm | U | 2,00 |  |  |
| 137 | Fourniture, transport, Montage et essai de Joints compensateur caoutchouc à brides tournantes, en acier galvanisé, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 2,00 |  |  |
| 138 | Fourniture, transport, Montage et essai de vanne papillon, Type : corps en fonte à joint papillon et à brides, Mode de commande : à commande manuelle, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 2,00 |  |  |
| 139 | Fourniture, transport, Montage et essai de vanne papillon, Type : corps en fonte à joint papillon et à brides, Mode de commande : à commande manuelle, Diamètre nominal : 450 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 4,00 |  |  |
| 140 | Fourniture, transport, Montage et essai de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 500 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 2,00 |  |  |
| 141 | Fourniture, transport, Montage et essai de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 450 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 4,00 |  |  |
| 142 | Fourniture, transport, Montage et essai de Collecteur à 2 piquages, Type : raccordement d'aspiration, Nature de matériau : acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 700 mm, pour 1 piquage de diamètre nominal : 700/500 mm, et 1 piquage de diamètre nominal : 700/450 mm, Forme d'extrémité : Bridés, Pression nominale : 10 bar, Longueur : supérieure à 2000 mm et inférieure ou égale à 3000 mm | U | 2,00 |  |  |
| 143 | Fourniture, transport, Montage et essai de Collecteur à 1 piquage, Type : raccordement d'aspiration, Nature de matériau : acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 700 mm, pour 1 piquage de diamètre nominal : 700/450 mm, Forme d'extrémité : Bridés, Pression nominale : 10 bar, Longueur : supérieure à 2000 mm et inférieure ou égale à 3000 mm | U | 2,00 |  |  |
| 144 | Fourniture, transport, Montage et essai d'Elément droit avec piquage pour manomètre, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Forme d'extrémité : Bridés, Pression nominale : 10 bar, Diamètre nominal : 450 mm, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm | U | 4,00 |  |  |
| 145 | Fourniture, transport, Montage et essai de Manomètre, Type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 10 bars | U | 4,00 |  |  |
| 146 | Fourniture, transport, Montage et essai de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : 1/4, Diamètre nominal : 450 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 4,00 |  |  |
| 147 | Fourniture, transport, Montage et essai de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 450/DN l'entrée de la pompe mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides de raccordement à la pompe | U | 4,00 |  |  |
| 148 | Fourniture, transport, Montage et essai de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau acier ou Fonte..., Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA | U | 3,00 |  |  |
| 149 | Fourniture, transport, Montage et essai de Plaque pleine, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA | U | 2,00 |  |  |
| Equipements de refoulement en PN25 |  |  |  |  |  |
| 150 | Fourniture, transport, Montage et essai de Cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 400/DN sortie de la pompe mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides de raccordement à la pompe | U | 4,00 |  |  |
| 151 | Fourniture, transport, Montage et essai de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : 1/4, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 8,00 |  |  |
| 152 | Fourniture, transport, Montage et essai d'Elément droit avec piquage pour manomètre, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Forme d'extrémité : Bridés, Pression nominale : 25 bar, Diamètre nominal : 450 mm, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm | U | 4,00 |  |  |
| 153 | Fourniture, transport, Montage et essai de Manomètre, Type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 25 bars | U | 4,00 |  |  |
| 154 | Fourniture, transport, Montage et essai d'Elément droit avec piquage pour ventouse, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Forme d'extrémité : Bridés, Pression nominale : 25 bar, Diamètre nominal : 450 mm, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm | U | 4,00 |  |  |
| 155 | Fourniture, transport, Montage et essai de ventouse, Type : triple fonction avec robinet d'arrêt, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 4,00 |  |  |
| 156 | Fourniture, transport, Montage et essai de vanne papillon, Type : corps en fonte à joint papillon et à brides, Mode de commande : à commande manuelle, Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 1,00 |  |  |
| 157 | Fourniture, transport, Montage et essai de vanne papillon, Type : corps en fonte à joint papillon et à brides, Mode de commande : à commande manuelle, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 4,00 |  |  |
| 158 | Fourniture, transport, Montage et essai de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 1,00 |  |  |
| 159 | Fourniture, transport, Montage et essai de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 5,00 |  |  |
| 160 | Fourniture, transport, Montage et essai de clapet, Type : de retenue à disques concentriques, Nature du matériau : corps en fonte, Forme des extrémités : sandwich, Diamètre nominal : 450 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 4,00 |  |  |
| 161 | Fourniture, transport, Montage et essai de clapet, Type : de retenue à disques concentriques, Nature du matériau : corps en fonte, Forme des extrémités : sandwich, Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 1,00 |  |  |
| 162 | Fourniture, transport, Montage et essai de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 25 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm | U | 5,00 |  |  |
| 163 | Fourniture, transport, Montage et essai de Collecteur à 1 piquage, Type : raccordement de refoulement, Nature de matériau : acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 700 mm, pour 1 piquage de diamètre nominal : 700/400 mm, Forme d'extrémité : Bridés, Pression nominale : 25 bar, Longueur : supérieure à 2000 mm et inférieure ou égale à 3000 mm | U | 4,00 |  |  |
| 164 | Fourniture, transport, Montage et essai de raccord bride major, Nature du matériau : fonte ductile pour tuyau acier ou Fonte..., Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA | U | 5,00 |  |  |
| 165 | Fourniture, transport, Montage et essai de Plaque pleine, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA | U | 1,00 |  |  |
| 166 | Fourniture, transport, Montage et essai de Cône de réduction d'angle 8°, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 700/400 mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 2,00 |  |  |
| 167 | Fourniture, transport, Montage et essai de Débitmètre, Type : électromagnétique, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 25 bar, Forme des extrémités : corps à brides | U | 1,00 |  |  |
| 168 | Fourniture, transport, Montage et essai de manchette de traversée à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 25 bar, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm | U | 2,00 |  |  |
| 169 | Fourniture, transport, Montage et essai de manchette de traversée à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 25 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm | U | 2,00 |  |  |
| 170 | Fourniture, transport, Montage et essai de Pièce de réglage en "S", Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 700 mm, Pression nominale : 25 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 1,00 |  |  |
| Equipements de vidange et trop plein en PN 10 |  |  |  |  |  |
| 171 | Fourniture, transport, Montage et essai de manchette à une bride, Type : avec collerette d'ancrage et d'étanchéité, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : Longueur : supérieur à 1000 mm et inférieur ou égale à 2000 mm | U | 4,00 |  |  |
| 172 | Fourniture, transport, Montage et essai de manchette de traversée à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm | U | 1,00 |  |  |
| 173 | Fourniture, transport, Montage et essai de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm | U | 2,00 |  |  |
| 174 | Fourniture, transport, Montage et essai de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : supérieure à 1000 mm et inférieure ou égale à 2000 mm | U | 2,00 |  |  |
| 175 | Fourniture, transport, Montage et essai de manchette à deux brides, Type : de raccordement, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : supérieure à 2000 mm et inférieure ou égale à 3000 mm | U | 2,00 |  |  |
| 176 | Fourniture, transport, Montage et essai de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : 1/4, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 3,00 |  |  |
| 177 | Fourniture, transport, Montage et essai de Té, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 400/400 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 3,00 |  |  |
| 178 | Fourniture, transport, Montage et essai de Joints compensateur caoutchouc à brides tournantes, en acier galvanisé, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 4,00 |  |  |
| 179 | Fourniture, transport, Montage et essai de Joint de démontage, Type : autobuté, Nature du matériau : acier, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 2,00 |  |  |
| 180 | Fourniture, transport, Montage et essai de vanne papillon, Type : corps en fonte à joint papillon et à brides, Mode de commande : à commande manuelle, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 2,00 |  |  |
| 181 | Fourniture, transport, Montage et essai de Clapet, Type : d'extrémité, Nature du matériau : corps en fonte, Forme des extrémités : avec bride et sans contrepoids, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 1,00 |  |  |
| Total : I-4 - Equipements hydro-électromécaniques du réservoir et de station de pompage |  |  |  |  |  |
| I-5 - Equipements divers |  |  |  |  |  |
| 182 | Fournitures et transport de pièces de rechange, Type : hydro et électromécaniques | Ft | 1,00 |  |  |
| Total : I-5 - Equipements divers |  |  |  |  |  |
| I-6 - Equipements électriques de la station de pompage |  |  |  |  |  |
| Fourniture, Transport et Pose |  |  |  |  |  |
| Fourniture, transport à pied d’œuvre et pose des équipements électriques, Automatisme et instrumentation y compris accessoires de mise en place, de manœuvre et de raccordement et toutes sujétions. |  |  |  |  |  |
| 183 | Raccordement au poste électrique de la STEP | U | 2,00 |  |  |
| 184 | Fourniture, transport et pose de câble électrique BT, Type : U1000 R02V | Ft | 1,00 |  |  |
| 185 | Fourniture, transport et pose de cellule, Type : d'arrivée | U | 2,00 |  |  |
| 186 | Fourniture, transport et pose d’armoire, Type : électrique Générale Basse Tension | U | 1,00 |  |  |
| 187 | Fourniture, transport et pose d'armoire de commande et de protection, Type : pour groupes de pompage | U | 4,00 |  |  |
| 188 | Fourniture, transport et pose d’armoire, Type : d'automatismes | U | 1,00 |  |  |
| 189 | Fourniture, transport et pose d’armoire, Type : des auxiliaires | U | 2,00 |  |  |
| 190 | Eclairage électrique pour ouvrage, Type : à l'intérieur | Ft | 1,00 |  |  |
| 191 | Eclairage électrique pour ouvrage, Type : à l'extérieur | Ft | 1,00 |  |  |
| 192 | Fourniture, transport et pose de Poires à seuils de niveau | U | 2,00 |  |  |
| 193 | Fourniture, transport et pose de capteur de niveau à ultrason, Plage d’opération : 0 à 6 m | U | 1,00 |  |  |
| 194 | Fourniture, transport et pose d'extracteur de ventilation | U | 1,00 |  |  |
| 195 | Fourniture, transport et pose de Prise de terre, Type : des masses | Ft | 1,00 |  |  |
| 196 | Manomètre, Gamme : 0 à 10 bar à l’aspiration | U | 4,00 |  |  |
| 197 | Manomètre, Gamme : 0 à 25 bar au refoulement | U | 4,00 |  |  |
| 198 | Fourniture et transport de câble, Type : de signalisation | FT | 1,00 |  |  |
| 199 | Fourniture et transport de câble, Type : de transmission et d’instrumentation | FT | 1,00 |  |  |
| 200 | Fourniture et transport d'Extincteur d'incendie à poudre, Capacité : 6 Kg | U | 2,00 |  |  |
| 201 | Fourniture et transport d'extracteur d'air | U | 2,00 |  |  |
| 202 | Fournitures et transport de pièces de rechange, Type électriques | Ft | 1,00 |  |  |
| 203 | Essai et mise en service des équipements, Type : électrique | Ft | 1,00 |  |  |
| 204 | Montage et essai des équipements, Type : instrumentation | FT | 1,00 |  |  |
| 205 | Montage, essai et mise en service de Cellule, type : automatisme | FT | 1,00 |  |  |
| Total : I-6- Equipements électriques de la station de pompage |  |  |  |  |  |
| Total : I - Réservoir semi-enterré 2x1000 m3 et station de pompage SP1 |  |  |  |  |  |
| II- Adduction depuis SP1 vers le réservoir semi-enterré de Mâamoura |  |  |  |  |  |
| II.1 - Terrassements |  |  |  |  |  |
| 206 | Débroussaillage, et défrichement | FT | 1,00 |  |  |
| 207 | Terrassement en tranchée et en puits pour canalisations et ouvrages annexes, NT : terrain de toute nature, PF : toute profondeur | m3 | 57 780,00 |  |  |
| 208 | Plus-value pour terrassement en terrain rocheux | m3 | 17 334,00 |  |  |
| 209 | Remblai en tranchée pour conduites et ouvrages annexes, Type : Remblai primaire d'enrobage des conduites, Nature du matériau : matériau d’apport en sable ou en gravier | m3 | 21 110,00 |  |  |
| 210 | Remblai en tranchée pour conduites et ouvrages annexes, Type : Remblai secondaire de couverture des conduites, NM : terre d’extraction des fouilles ou matériau d’apport | m3 | 24 420,00 |  |  |
| 211 | Lit de pose pour conduite, Nature du matériau : sable | m3 | 3 114,00 |  |  |
| 212 | Lit de pose pour conduite, Nature du matériau : gravier, | m3 | 2 076,00 |  |  |
| TOTAL : II.1 - Terrassements |  |  |  |  |  |
| II.2 - Conduites |  |  |  |  |  |
| 213 | Fourniture, transport et pose de conduite, Type conduite : Nature du matériau : fonte ductile ou acier, Diamètre nominal : 700 mm, PMS : 20 bar | ml | 1 970,00 |  |  |
| 214 | Fourniture, transport et pose de conduite, Type conduite : Nature du matériau : PEHD, PRV, PVC, Fonte ductile, Acier, Diamètre intérieur minimal : 655 mm, PMS : 16 bar | ml | 4 360,00 |  |  |
| 215 | Fourniture, transport et pose de conduite, Type conduite : Nature du matériau : PEHD, PRV, PVC, Fonte ductile, Acier, Diamètre intérieur minimal : 655 mm, PMS : 10 bar | ml | 8 180,00 |  |  |
| 216 | Essai en tranchée des canalisations | ml | 14 510,00 |  |  |
| 217 | Géotextile | m2 | 3 800,00 |  |  |
| Total : II.2 - Conduites |  |  |  |  |  |
| II.3 - Pièces spéciales |  |  |  |  |  |
| 218 | Fourniture, transport et pose de pièces spéciales diverses, NM : acier galvanisé | Kg | 1 000,00 |  |  |
| Total : II.3 - Pièces spéciales |  |  |  |  |  |
| II.4 - Robinetterie et pièces spéciales de raccordement |  |  |  |  |  |
| Equipement de points bas PN16 et PN25 |  |  |  |  |  |
| 219 | Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Diamètre nominal : 200 mm, type : sur conduite : 700 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 1,00 |  |  |
| 220 | Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Diamètre nominal : 150 mm, type : sur conduite : 700 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 2,00 |  |  |
| 221 | Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Diamètre nominal : 250 mm, type : sur conduite diamètre intérieur minimal : 655 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1,00 |  |  |
| 222 | Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Diamètre nominal : 200 mm, type : sur conduite diamètre intérieur minimal : 655 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 7,00 |  |  |
| 223 | Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Diamètre nominal : 150 mm, type : sur conduite diamètre intérieur minimal : 655 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2,00 |  |  |
| 224 | Fourniture, transport et pose des équipements de point bas, Diamètre nominal : 100 mm, type : sur conduite diamètre intérieur minimal : 655 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2,00 |  |  |
| Equipement de points hauts PN16 et PN25 |  |  |  |  |  |
| 225 | Fourniture, transport et pose des équipements de point haut pour un débit minimum d'admission d'air, Pression nominale : 25 bar, Débit : inférieur à 2 m3/s | U | 2,00 |  |  |
| 226 | Fourniture, transport et pose des équipements de point haut pour un débit minimum d'admission d'air, Pression nominale : 16 bar, Débit : inférieur à 2 m3/s | U | 15,00 |  |  |
| Equipement de vannes de sectionnement PN16 et PN25 |  |  |  |  |  |
| 227 | Fourniture, transport et pose d'équipement complet pour vanne de sectionnements avec joints de démontage DN700 mm y compris toutes les pièces spéciales et raccordement (joints de démontage, Manchettes, Coudes, Cônes, Raccords, pièces d'adaptation avec la conduite, …) PN16 | U | 2,00 |  |  |
| 228 | Fourniture, transport et pose d'équipement complet pour vanne de sectionnements avec joints de démontage DN700 mm y compris toutes les pièces spéciales et raccordement (joints de démontage, Manchettes, Coudes, Cônes, Raccords, pièces d'adaptation avec la conduite……) PN25 | U | 3,00 |  |  |
| 229 | Fourniture, transport et pose d'équipement complet pour vanne de sectionnements avec joints de démontage DN700 mm et équipements de vidanges (DN250mm) y compris toutes les pièces spéciales et raccordement (joints de démontage, Manchettes, Coudes, Cônes, Raccords, pièces d'adaptation avec la conduite……) PN16 | U | 1,00 |  |  |
| 230 | Fourniture, transport et pose d'équipement complet pour vanne de sectionnements avec joints de démontage DN700 mm et équipements de vidanges (DN200mm) y compris toutes les pièces spéciales et raccordement (joints de démontage, Manchettes, Coudes, Cônes, Raccords, pièces d'adaptation avec la conduite……) PN16 | U | 3,00 |  |  |
| Equipement de protection antibélier |  |  |  |  |  |
| 231 | Fourniture et transport et pose des équipement complet pour soupape anti-bélier, Type : de décharge, Diamètre nominal : 125 mm, Pression nominale : 25 bar y compris soupape DN125, vanne DN125, Té 700/125, manomètre, pièces spéciales, manchette, raccordement et toutes sujétions | Ft | 1,00 |  |  |
| Total : II.4 - Robinetterie et pièces spéciales de raccordement |  |  |  |  |  |
| II.5 - Ouvrages annexes |  |  |  |  |  |
| 232 | Génie civil des dallettes de répartition des charges | m2 | 550,00 |  |  |
| 233 | Génie civil des regards, Type : de ventouse, Profondeur sous dalle : toutes profondeurs m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l’ouvrage : tous diamètres mm, | U | 17,00 |  |  |
| 234 | Génie civil des regards, Type : de vidange, Profondeur sous dalle : toutes profondeurs m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l’ouvrage : tous diamètres mm, | U | 11,00 |  |  |
| 235 | Génie civil des regards, Type : de vanne de sectionnement, Profondeur sous dalle : toutes profondeurs m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l’ouvrage : tous diamètres mm, | U | 5,00 |  |  |
| 236 | Génie civil des regards, Type : de vanne de sectionnement (Y/C équipements de vidanges), Profondeur sous dalle : toutes profondeurs m, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l’ouvrage : tous diamètres mm, | U | 4,00 |  |  |
| 237 | Génie civil des regards, Type : de soupape anti-bélier, Profondeur sous dalle : toute profondeur, Diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l'ouvrage : inférieur ou égal à 800 mm | U | 1,00 |  |  |
| 238 | Réalisation de traversée de voie ferrée Type : fonçage, Diamètre de la conduite : >=700 mm | ml | 70,00 |  |  |
| 239 | Réalisation de traversée de : route et voie de circulation urbaine goudronnée sans tranchée | ml | 570,00 |  |  |
| 240 | Réalisation de traversée de pistes et chaussées, Type de traversée : route et voie de circulation urbaine goudronnée par tranchée | ml | 40,00 |  |  |
| 241 | Réalisation de traversée de pistes et chaussées, Type de traversée : piste et chemins non revêtu | ml | 40,00 |  |  |
| 242 | Réalisation de traversée de pistes et chaussées, Type de traversée : chaâba | ml | 50,00 |  |  |
| 243 | Réalisation de traversée de réseaux divers, Type de traversée : dalot et collecteur d’assainissement | ml | 50,00 |  |  |
| 244 | Réalisation de traversée de réseaux divers, Type de traversée : conduite et câble électrique et de télécommunication | ml | 100,00 |  |  |
| 245 | Réfection des chaussées et trottoirs, Type : de toute nature | m2 | 2 000,00 |  |  |
| 246 | Déviation de réseaux | FT | 1,00 |  |  |
| Total : II.5 - Ouvrages annexes |  |  |  |  |  |
| II.6 - Pièces de rechange |  |  |  |  |  |
| 247 | Fourniture, transport de vanne papillon, Type vanne : à joint papillon et à brides, Nature du matériau : corps en fonte, Mode de commande : à commande manuelle, DN 700 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1,00 |  |  |
| 248 | Fourniture, transport de Joint de démontage, Nature du matériau : fonte ductile, DN 700 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1,00 |  |  |
| 249 | Fourniture, transport de conduite, Type conduite : Nature du matériau : PEHD, PRV, PVC, Fonte ductile, Acier, Diamètre intérieur minimal : 655 mm, PMS : 16 bar | ml | 15,00 |  |  |
| 250 | Fourniture, transport de conduite, Type conduite : Nature du matériau : PEHD, PRV, PVC, Fonte ductile, Acier, Diamètre intérieur minimal : 655 mm, PMS : 10 bar | ml | 10,00 |  |  |
| 251 | Fourniture et transport des équipements de point bas correspondant à une unité de chaque équipement de robinetterie de point bas installé, | ENS | 1,00 |  |  |
| 252 | Fourniture et transport des équipements de point haut correspondant à une unité de chaque équipement de robinetterie de point haut installé | ENS | 1,00 |  |  |
| Total : II.6 – Pièces de rechange |  |  |  |  |  |
| Total : II- Adduction depuis SP1 vers le réservoir semi-enterré de Mâamoura |  |  |  |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)