BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SIMPLIFIE N°05/2026/CT.

(-Appel d'offre ouvert simplifie sur offres des prix N° 05/2026/CT)

|  | Objet : Acquisition d’un camion nacelle au profit de la Commune de Timoulilt , Province d’azilal. |
| --- | --- |

| N° | DESIGNATION DES PRESTATIONS | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camion Nacelle télescopique de hauteur 14 m sur châssis cabine 4x2 de PTAC 3.5T (ou équivalent) A - Nacelle et éléments associés  Elévation par double pantographe avec bras télescopique.  Rotation de la tourelle à 640°.  Commandes électro hydrauliques proportionnelles à partir de poste bas comme dans le panier.  Démarrage /Arrêt moteur depuis le panier.  Rotation du panier 65° droite + 65° gauche.  4 x stabilisateurs hydrauliques indépendants Sur poutres avec extensions en largeurs par bielles et équipés de capteurs de pression au sol.  Alimentation hydraulique assurée par prise de force.  Alarme en cabine par ultra d’enclenchement de prise de force.  Horamètre en cabine.  Prise électrique 230 V AC CE dans le panier. B - Caractéristique générale du camion  Hauteur de travail 14 à 16 m  Déport horizontal de travail 9.2 m  Capacité (avec 2 personnes) 230/300 kg  Dim panier 1400 x 700 x1100 mm  PTAC minimum 3.5 t  Puissance : 150 à 220 ch.  Roues jumelés à l’arrière. D – boite de transfert :  Boite de transfert à 3 plateaux relient la boite à vitesse au pond arrière  Excitation de la boite à vitesse un a gauche et un autre à droite E - Signalisation Signalisation sur le véhicule, comprenant :  Deux feux giratoires : un sur le fond avant et un sur le fond arrière  Des bandes rétro réfléchissantes alternées rouges et blanches classe II sur les côtés et l’arrière. F - Les rangements :  Bac ouvert en acier inoxydable sur le côté opposé pour les outilles de travail. G - La sécurité  L’équipement de protection individuelle (EPI) pour personnel :  Ceintures de sécurité  Points d’ancrage  Harnais et accessoires réglementaires I- Accessoires  Electricité avec câbles homologués  Borne pour recevoir câble de liaison équipotentielle  Vanne d’isolement sécurité à boule à commande pneumatique  Disque de rupture avec soupape de sécurité  Dispositif de mise à l’air libre avec pare-étincelles K - Système de commande  Un tableau de commande fixe à l’arrière droit ou gauche, et d’un boîtier sur l’enrouleur L - Formation et manuel personnels 12  Le fournisseur s’engage à mettre à disposition un technicien qualifié pour assurer la formation des opérateurs communales à la prise en main du matériel. M – accessoires et peinture  Peinture de l’ensomble du matériel avec la couleur blanche.  La cabine portera la mention suivante (COMMUNE TIMOULILT ) avec la langue arabe, français et tifinagh avec lettrage noire.  Caméra de surveillance montée a l’arrière  Porte roue de secours  Roue de secoure  Clé de roue  Cric de lavage de capacité suffisante  Trousse de petit outillage  Triangle d’en panne  Deux extincteurs à poudres de 9 kg N- Les certificats techniques  La société s’engage à délivrer le jour de réception une notice technique détaillée de toute les caractéristiques du matériel cacher et signé par le gèrent de l’entreprise. N- Enregistrement et polices d’assurances  Les frais d’enregistrement, d’homologation et plaques sont à la charge du fournisseur. O- service après vente  Le fournisseur doit assurer un service après vente du matériel livré.  Le premier entretien systématique est à la charge du fournisseur. p- documentation  Manuel d’entretien  Manuel d’utilisation  Carnet d’entretien | U | 01 |  |  |
| TOTAL HORS TAXE |  |  |  |  |  |
| TVA 20% |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent bordereau des prix -détail estimatif à la somme de :  ……………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………….

Fait à ……………………………… Le………………………..

Signature, Nom,Qualite Et Mention Manuscrite « Lu et accepté »