| ROYAUME DU MAROC |  |  |  | BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF -- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR |  |  |  |  |  |
| REGION DARAA TAFILALT |  |  |  |  |  |
| COMMUNE DE ZAGORA |  |  |  |  |  |
|  | PROJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE D’UN CIMETIERE A HAY AMEZROU A LA COMMUNE DE ZAGORA - PROVINCE DE ZAGORA - |  |  |  |  |
| N° Prix | Désignations | U | Qté | P.U | P.T HT |
| 1 | MUR DE CLOTURE Y COMPRIS ENDUIT ET PEINTURE : - Fouilles en tranchées sur une profondeur minimale de 1.00 m et suivant la nature de terrain et conforment au plan de béton armé , - Evacuation des déblais ou mise en remblais ; - Béton de propreté de 10 cm d’épaisseur sous semelles et maçonnerie en moellon ; - Maçonnerie de moellon en fondation et en soubassement suivant la nature du terrain ; - Chaînage en BA de 0,20mx0,40m suivant plans BA ; - Poteaux/raidisseurs simple tous les 4 m maximum et double poteaux tous les 12m sur semelle suivant plans de béton armé avec joints tous les 12 m en polystyrène. - Briques ciment creuses à alvéoles en élévation de 20 cm de 1.50 m de hauteur sur chainage ; - Couronnement en BA de 0.10 m d’épaisseur et de 0,30m de largeur , | ML | 600,0 |  |  |  |
|  |  | TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |
|  |  | TVA (20 %) |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL TTC |  |  |  |  |

ARRETER LE PRESENT BORDEREAU A LA SOMME DE :